INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ APLICABILE ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE DIN CADRUL USVT

IPSSM - Cod 02

Conform Legii 319/ 2006 – Cap. III, Sectiunea IV, Art. 13, litera e):

« În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii trebuie: e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa. »

Conform H.G. 1425/ 2006 – Art. 15, punctul 3, 9:

« Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru. »

# 1. Preambul

Securitatea şi sănătatea în muncă în Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor si a studentilor, identificarea şi eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii a lucrătorilor, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, astfel încât să fie asigurate cele mai sigure condiţii de muncă.

Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională, în condiţii de protecţie a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă agenţii economici de răspundere pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de protecţie a muncii adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor respective.

Normele specifice de protecţie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem compus din:

- norme generale de protecţie a muncii care cuprind prevederile de protecţie a muncii şi de igienă a muncii cu aplicabilitate pentru orice activitate;

- norme specifice de protecţie a muncii care cuprind prevederile de protecţie a muncii, specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin aceasta prevederile normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protecţie a muncii se aplică cumulativ şi au aplicabilitate naţională, indiferent de forma de organizare, de proprietate asupra capitalului social, modul de finanţare în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Structura sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii urmăreşte corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de protecţie a muncii pentru activităţi caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecărei norme specifice de protecţie a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de protecţie a muncii, practicată în cadrul normelor generale de protecţie a muncii. Procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;

- Sarcina de munca: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizează în procesul de muncă;

- Mediul de munca: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice  în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul normelor specifice de protecţie a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de protecţie a muncii la nivelul fiecărui element al sistemului - executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de norme specifice de protecţie a muncii constituie, alături de celelalte reglementări referitoare la securitate şi sănătate, baza pentru:

- activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;

- autorizarea funcţionării unităţilor;

- cercetarea accidentelor de muncă, stabilirea cauzelor şi a responsabilităţilor;

- instruirea cu privire la protecţia muncii;

- controlul măsurilor de protecţie a muncii;

- fundamentarea programului de protecţie a muncii.

În contextul general prezentat, normele specifice de protecţie a muncii pentru activităţi didactice au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente in domeniul securitatii muncii pentru această activitate, precum şi de analiza şi studiul proceselor de muncă, în funcţie de pericolele specifice, astfel încât pentru fiecare pericol să existe cel puţin o măsură adecvată la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.

Structura acestor norme este elaborată pe tipuri de activităţi, pentru fiecare tip de lucrare prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune a executantului în procesul de munca. În elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevăzută prin standardele în vigoare.

În acelaşi timp, pentru terminologia specifică domeniului protecţiei muncii, normele mai cuprind o anexă în care sunt explicaţi o serie de termeni uzuali. Pentru ca normele specifice să răspundă cerinţelor actuale, nu numai în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi ca formă de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizează conţinutul articolelor care se referă la această problematică, facilitând astfel, pentru utilizatori, înţelegerea şi găsirea rapidă a textelor necesare.

# 2. Prevederi generale

## 2.1. Continut

Art.1. Normele specifice de protecţie a muncii pentru activitati didactice cuprind măsuri de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţilor didactice.

## 2.2. Scop

Art.2. Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente în cadrul activităţilor didactice, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant - sarcină de muncă mijloace de producţie - mediu de muncă).

Prezentele instrucţiuni proprii au ca scop stabilirea cerinţelor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului care desfăşoară activităţi didactice in cadrul universitatii.

## 2.3. Domeniu de aplicare

Art.3. Prezentele norme se aplică persoanelor juridice, precum şi persoanelor fizice care desfăşoară activitati didactice, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

## 2.4. Conexiunea cu alte acte normative

Art.4. (1) Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu normele generale de protecţie a muncii.

(2) Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare activitatilor didactice se vor aplica prevederile normelor specifice de protecţie a muncii.

Art.5. La executarea activitatilor didactice, se vor respecta toate standardele în vigoare referitoare la calitatea şi tehnologia de execuţie, precum şi standardele de protecţie a muncii conexe.

## 2.5. Revizuirea normelor

Art.6. Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, ale unităţilor sau proceselor de muncă.

## 2.6. Definitii

Accident major: Accident de muncă, de regulă accident nuclear, incendiu sau explozie, care determină creşterea bruscă şi masivă a morbidităţii şi mortalităţii colectivităţii umane situate în proxima vecinătate a locului accidentului şi/sau poluarea severă a mediului înconjurător.

Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Accident de muncă de circulaţie: accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Accident de muncă de traseu:

- accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

- accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde se ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;

- accidentul sur0venit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul.

Adaptare a locului de muncă: Organizare şi amenajare a locului de muncă în funcţie de cerinţele ergonomice, îndeosebi de igienă a muncii, de psihologie a muncii şi tehnice, corespunzător condiţiilor fizice şi psihice ale executantului.

Adaptare în muncă: Totalitate a modificărilor morfofuncţionale ale organismului uman prin care se realizează concordanţa între capacitatea de muncă a omului şi cerinţele muncii.

Ambianţă de muncă: Caracteristică materială, morală, psihică sau socială a mediului de muncă. Amenajare a locului de muncă: Structurare spaţială a locului de muncă după criterii ergonomice şi de securitate a muncii, prin care se realizează eliminarea sau reducerea posibilităţii de contact periculos al angajatului cu echipamentele tehnice, materiile prime şi materialele, adaptarea utilajului la datele antropometrice ale executantului, asigurarea unei poziţii corecte de muncă etc., precum şi atenuarea sau eliminarea riscurilor din mediul fizic de muncă.

Angajator: persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea universităţii.

Atribuţie de serviciu (AS): sarcina pe care trebuie să o execute lucrătorul, în conformitate cu lista lucrărilor aprobate de către conducătorul locului de muncă.

Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca.

Cauze ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale: Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente), proprii elementelor componente ale sistemului de muncă, ce au provocat accidentul sau boala profesională şi care, înainte de producerea acestor evenimente, erau prezenţi în sistem ca riscuri.

Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă: Condiţii impuse elementelor sistemului de muncă (executant - sarcină de muncă - mijloc de producţie - mediu de muncă), stabilite prin legi, norme, normative, standarde, documentaţii tehnice şi instrucţiuni, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Compartiment de securitate a muncii: Compartiment funcţional de specialitate în cadrul structurii organizatorice, care fundamentează deciziile privind activitatea de securitate a muncii şi are atribuţii specifice în realizarea acestora.

Condiţii de muncă: Totalitate a condiţiilor în care se desfăşoară procesul de muncă: tehnice (procedeele tehnice folosite în cadrul procesului, precum şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor de producţie), organizatorice (ansamblul măsurilor aplicate de organizare a muncii şi a producţiei) şi de mediu (totalitatea caracteristicilor mediului fizic şi social în care se desfăşoară producţia). Comitet de securitate şi sănătate în muncă: organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legii.

Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare, privind producerea unui eveniment. Este supus comunicarii:

- orice eveniment, imediat dupa declansare/producer

- orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala profesionala

Defectare: Încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj etc., de a-şi îndeplini funcţia specificată

Diminuarea capacităţii de muncă: Reducere, parţială sau totală, a capacităţii individuale de muncă.

Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină riscul, singur sau în asociere cu un protector.

Distanţă de protecţie: Distanţa dintre părţile active şi carcasa de protecţie, îngrădirile, balustradele, barele de protecţie sau zona de manipulare.

Distanţă de securitate: Distanţă minimă admisă între executant şi sursa de risc, necesară pentru asigurarea securităţii acestuia.

Echipament individual de protectie (EIP): Orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.

Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca.

Echipament cu ecran de vizualizare: echipament cu ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de afişare folosit.

Evenimentul: Se refera la:

- orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului sau orice incident periculos, care s-a produs pe teritoriul persoanei juridice/fizice sau in orice loc de munca organizat de aceasta sau in timpul indeplinirii unor sarcini de serviciu.

- situatiile cu persoane date disparute.

- accidentul de traseu sau de circulatie, in conditiile in care in accident au fost implicate persoane angajate la o persoana juridica sau fizica.

- bolile profesionale.

- orice caz suspect de boala profesionala.

Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

Fişă tehnologică: documentaţia complexă, aprobată de conducătorul unităţii, care prezintă succesiunea operaţiilor tehnologice aferente unei anumite lucrări, dispozitivele, sculele şi utilajele necesare realizării acesteia, inclusiv măsurile specifice de securitate a muncii pentru evitarea accidentării sau îmbolnăvirii profesionale, pe durata executării operaţiilor tehnologice.

Instalaţie electrică scoasă de sub tensiune: instalaţia separată electric, care a fost legată la pământ şi în scurtcircuit.

Instalaţie electrică de joasă tensiune: instalaţia de curent alternativ sau de curent continuu la care tensiunea de lucru a părţilor active, în regim normal de funcţionare, se află în următoarele limite:

- cel mult 250 V faţă de pământ, în cazul reţelelor legate la pământ;

- cel mult 1000 V între părţile active, în cazul reţelelor izolate faţă de pământ.

Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilorimpuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati;

Instrucțiuni de utilizare: instrucțiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

Lucrător: persoană angajată de către angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice.

Lucrător expus: Orice angajat care se găseşte în întregime sau parţial în zona periculoasă. Lucrător la videoterminale: Angajatul care lucrează în mod curent cu un echipament cu ecran de vizualizare.

Lucrul la înălţime: prin lucrul la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la minimum 2 m, măsurată de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau orice altă bază de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul căderii în gol.

Materiale igienico-sanitare: Materialele igienico-sanitare constituie mijloace de igienă individuală utilizate pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

Mediile cu risc marit de socuri electrice: spatii in care riscurile de socuri electrice sunt mai ridicate decit in cazurile obisnuite de aplicare a procesului de sudare (de exemplu: locuri in care libertate de miscare este limitata, astfel incit sudorul este obligat sa lucreze intr-o pozitie obositoare - în genunchi, așezat, culcat, etc.- în contact fizic cu elemente conductoare; locuri de munca total sau partial limiate de elemente conductoare cu care sudorul poate intra in contact inevitabil sau accidental; medii de lucru calde sau umede).

Mediu de muncă: Componentă a sistemului de muncă formată din totalitatea condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care executantul îşi desfăşoară activitatea.

Mijloace de protecţie: Mijloace prin intermediul cărora se realizează protecţia colectivă sau individuală a angajaţilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Mijloc de protecţie electroizolant: produsul destinat protecţiei împotriva accidentelor provocate de curentul electric în timpul desfăşurării activităţii în instalaţiile electrice. Din categoria mijloacelor respective fac parte:

- prăjini electroizolante pentru joasă tensiune;

- cleşti electroizolanţi pentru joasă tensiune;

- detectoare de tensiune pentru joasă şi înaltă tensiune;

- detectoare de tensiune tip prăjină electroizolantă;

- indicatoare de corespondenţă a fazelor;

- plăci electroizolante pentru joasă tensiune;

- teci electroizolante pentru joasă tensiune;

- pălării electroizolante pentru joasă tensiune;

- folii electroizolante pentru joasă tensiune;

- degetare electroizolante pentru joasă tensiune;

- mănuşi electroizolante;

- încălţăminte electroizolantă (cizme din cauciuc sau pantofi ori ghete din piele cu talpă electroizolantă);

- covoare electroizolante fixe şi portabile;

- platforme electroizolante.

Mijloc de protecţie pentru legarea la pământ şi în scurtcircuit: echipamentul tehnic destinat pentru a proteja personalul împotriva electrocutării în cazul apariţiei accidentale a tensiunii în zona de lucru, ca urmare a manevrelor greşite, a inducţiei, a atingerilor accidentale dintre instalaţiile la care se lucrează şi alte instalaţii aflate sub tensiune sau a descărcărilor electrice. Din categoria acestor mijloace fac parte:

- cuţite de legare la pământ;

- dispozitive mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitoare);

- dispozitive de descărcare a sarcinii capacitive din elementele bateriilor de condensatoare;

- dispozitive pentru descărcarea de sarcină capacitivă a cablurilor, după încercări;

- atenuatoare de inducţie electrostatică.

Mijloc de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru: produsul care nu permite sau împiedică accesul involuntar al persoanelor neavizate în această zonă, precum şi părăsirea sau depăşirea liberă a acesteia de către membrii formaţiei de lucru. Din categoria acestor mijloace fac parte:

- bariere;

- frânghii şi benzi pentru împrejmuire;

- panouri şi paravane mobile;

- indicatoare de securitate.

Mijloc de protecţie împotriva acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice: produsul care protejează executantul de efectul termic al arcului electric sau al loviturilor mecanice. Din categoria acestor mijloace fac parte:

- vizieră de protecţie a feţei;

- cască de protecţie a capului;

- îmbrăcăminte termorezistentă.

Operaţie: componentă dintr-o manevră sau lucrare.

Pericol de accidentare şi îmbolnăvire profesională: Sursă a unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii angajaţilor în timpul lucrului.

Persoană autorizată: persoana competentă, împuternicită în scris ( de către organe de specialitate şi/sau de către patron ) să îndeplinească anumite activităţi.

Persoană avertizată: persoana informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi de securitate.

Persoană expusă: orice persoană care se găseşte integral sau parţial în zona periculoasă.

Personal delegat: personalul care nu aparţine persoanei juridice sau fizice care exploatează o instalaţie electrică de utilizare, dar care urmează să execute lucrări în această instalaţie.

Post de lucru: ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevăzut cu tastatura, sau un dispozitiv de introducere a datelor si/sau un program care stabilește interfața operator/maşina, accesorii opționale, periferice, inclusiv unitate de discheta si/sau unitate optica, telefon, modem, imprimanta, suport pentru documente, scaun, masa sau suprafata de lucru, precum si mediul de munca înconjurător.

Prim ajutor: Totalitate a acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui accident, inclusiv de muncă, până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de specialitate, cu scopul de a împiedica periclitarea vindecării bolnavului, fie prin apariţia unor complicaţii ce îngreunează actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluţie nefavorabilă urmată de instalarea unor infirmităţi definitive sau de deces.

Protecţie principală: mijloacele tehnice care asigură protecţia împotriva electrocutărilor în orice condiţii, în afara cazurilor când acestea s-au deteriorat.

Protecţie suplimentară: mijloacele tehnice care asigură protecţia împotriva electrocutărilor în cazul deteriorării protecţiei principale.

Proces de muncă: Reprezintă succesiunea în timp şi în spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.

Prevenire: ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale.

Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.

Protecţie colectivă: Protecţie prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională asupra a doi sau mai mulţi angajaţi.

Protecţie individuală: Protecţie prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională asupra unei singure persoane.

Protectori: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

Reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor: persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă.

Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.

Risc profesional: risc in procesul de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.

Sarcină de muncă: Totalitate a acţiunilor care trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de producţie pentru a realiza scopul sistemului de muncă.

Securitate tehnică: Stare a echipamentelor tehnice implicate în procesul de producţie în care este exclusă acţiunea factorilor de risc proprii mijloacelor de muncă asupra executantului.

Semnalizare de securitate şi/sau sănătate: Semnalizarea care, raportată la un obiect, o activitate sau o situaţie determinată, furnizează o indicaţie sau o cerinţă referitoare la securitatea

şi/sau sănătatea persoanelor la locul de muncă şi care se realizează, după caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest-semnal.

Securitate și sănătate în muncă: Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participate la procesul de munca.

Substanță periculoasă: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

Transport intern: orice activitate de transport desfasurata pe teritoriul care apartine persoanelor juridice precum si persoanelor fizice.

Verificare periodică: acţiunea unei persoane specializate de a confirma sau infirma calităţile tehnologice şi de protecţie ale unei instalaţii, unelte sau ale unui utilaj, aparat, EIP sau ET.

Zonă periculoasă: orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de muncă în care prezenţa unui lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa.

Zonă periculoasă a unui echipament de muncă: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Notă: Pericolul care generează riscul infățișat în această definiție:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta etc.).

# 3. Prevederi comune

## 3.1. Prevederi ale instrucțiunilor proprii elaborate în conformitate cu legislația securității și sănătății în muncă

Art.7. Fiecare cadru didactic, fiecare lucrător din cadrul personalului didactic auxiliar, studenţii, doctoranzii, precum şi personalul asociat la cumul şi plata cu ora, trebuie să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art.8. Universitatea are obligația de a asigura un mediu de muncă sigur și sănătos, în timp ce cadrele didactice și personalul auxiliar au obligația de a respecta toate măsurile prevăzute în instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă aplicabile locului și naturii muncii desfășurate.

Art.9. În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute, angajatii au următoarele obligaţii:

- să utilizeze corect aparatura didactică, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de muncă din dotarea spaţiilor de învăţământ, respectând specificaţiile din documentaţia tehnică;

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat, precum şi dispozitivele din dotarea locului de muncă;

- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special, al maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

- să comunice imediat angajatorului, conducătorului locului de muncă şi/sau inspectorului intern de protecţia muncii orice situaţie de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu inspectorul intern de protecţia muncii, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu inspectorul intern de protecţia muncii, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora, precum şi prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.

Art.10. Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului şi inspectorului intern de protecţia muncii, de către conducătorul locului de muncă, sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

Art.11. Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, adică acea situaţie concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment, trebuie adusă imediat la cunoştinţa conducătorului locului de muncă de către orice lucrător care o sesizează.

Art.12. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau pentru securitatea altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior un poate fi contactat, toţi lucrătorii trebuie să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.

Art.13. În cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau pentru securitatea altor persoane, orice lucrător este obligat să oprească lucrul şi dacă un poate opri consecinţele unui astfel de pericol, trebuie să părăsească locul de muncă şi să se îndepărteze spre o zonă sigură.

Art.14. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua următoarele măsuri de securitate:

- oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;

- evacuarea personalului din zona periculoasă;

- anunţarea serviciilor specializate;

- anunţarea conducătorilor ierarhici;

- eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi imanent.

Art.15. Orice lucrător este obligat să cunoască şi să respecte informaţiile furnizate prin semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate. Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie deaterminată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest - semnal, după caz.

Art.16. Atunci când un lucrător desfăşoară o activitate lucrativă ce generează riscuri ce nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 971/2006.

Art.17. Pentru alegerea semnalizării adecvate, lucrătorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art.7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

Art.18. Conducătorii locurilor de muncă sunt obligaţi să informeze lucrătorii referitor la precizările H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Art.19. Orice lucrător care desfăşoară o activitate de muncă unde există riscuri de accidentare sau de îmbolnăvire profesională ce nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii, este obligat să folosească echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie de către angajator.

Art.20. Prin echipament individual de protecţie  se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest sens.

Art.21. Este interzisă folosirea la locul de muncă a altor echipamente individuale de muncă decât cele puse la dispoziţie de către angajator.

Art.. Este interzisă folosirea la locul de muncă a echipamentelor individuale de muncă modificate sau depreciate.

Art.. Conducătorul locului de muncă are obligaţia de a-l informa pe lucrător despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie.

Art.. Orice lucrător este obligat să utilizeze la locul de muncă numai echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către angajator.

Art.. Pe timpul desfăşurării activităţii, lucrătorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţie de către angajator să corespundă lucrului prestat şi să poată fi utilizat fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea sa precum şi a celorlalţi lucrători.

Art.. Înaintea folosirii unui echipament de muncă lucrătorul are obligaţia  de a se informa asupra modului de utilizare a acestuia şi de a respecta toate recomanările producătorului.

Art.. Înaintea utilizării unui echipament de muncă lucrătorul are obligaţia de a verifica starea acestuia. Nu se vor folosi acele echipamente de lucru depreciate care nu corespund din punct de vedere al siguranţei în exploatare şi pun în pericol pe lucrători.

Art.. Atunci când se constată că un echipament de muncă s-a depreciat, existând riscul de accidentare, lucrătorul are obligaţia de a-l scoate din spaţiul de lucru, predându-l conducătorului locului de muncă sau gestionarului acestui echipament. Atunci când acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri pentru a avertiza potenţialii utilizatori că echipamentul de muncă respectiv este defect şi prezintă în exploatare, riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Art.. Remedierea deficienţelor constatate, întreţinerea şi repararea echipamentelor de muncă se vor executa numai de personal specializat numit prin decizie de angajator.

Art.. Angajatul are obligaţia ca pe toată durata utilizării echipamenteleor de muncă, aceste să fie menţinute, printr-o întreţinere şi exploatare adecvată, la un nivel tehnic corespunzător.

Art.. Conducătorii locurilor de muncă sunt obligaţi să cunoască şi să aplice la locul de muncă prevederile H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Art.. Personalul care manipulează şi utilizează în activitate substanţe chimice, sau orice fel de echipament de muncă care poate să-l expună la un pericol de îmbolnăvire profesională sau la accidentare, va fi instruit asupra modului de folosire şi a pericolului ce îl prezintă pentru organismul uman.

Art.. La repartizarea sarcinii de muncă, conducătorul locului de muncă va indica angajatului procedeul corect de lucru (nepericulos) şi măsurile de securitate a muncii ce trebuie respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului individual de protecţie.

Art.. Angajatii trebuie să păstreze în permanenţă libere căile de acces ce conduc spre ieşirile  de urgenţă şi ieşirile propriu-zise.

Art.. În caz de pericol, lucrătorii trebuie să se deplaseze cât mai rapid spre zonele sigure, orientându-se după panourile de semnalizare care sunt amplasate în conformitate cu H.G. nr. 971/2006.

## 3.2. Respectarea reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă

Art.. Cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul universității au obligația legală și  profesională de a respecta în totalitate dispozițiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM), aplicabile în domeniul învățământului superior. Aceste reglementări sunt menite să prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale și să asigure un mediu de muncă sigur pentru personalul academic, auxiliar și pentru studenți.

Art.. Principalele reglementări aplicabile sunt:

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

- H.G. nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare;

- Codul muncii – Legea nr. 53/2003, actualizată;

- Orice alte acte normative interne (Regulamente SSM, Proceduri operaționale etc.) aplicabile în cadrul universității.

Art.. Obligațiile generale ale cadrelor didactice și a personalului auxiliar includ:

- Participarea obligatorie la instruirile SSM: introductivă, la locul de muncă și periodică;

- Aplicarea corectă a măsurilor de protecție stabilite în fișele de instruire;

- Respectarea regulilor de siguranță în toate spațiile de activitate: săli de curs, laboratoare, birouri, campus;

- Interzicerea utilizării improvizațiilor electrice sau tehnice;

- Interzicerea utilizării echipamentelor de protecție în mod defectuos sau în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate;

- Colaborarea cu personalul desemnat în vederea identificării și reducerii riscurilor.

Art.. Este strict interzis:

- Neutralizarea sistemelor de siguranță ale echipamentelor;

- Ignorarea sau eludarea procedurilor SSM;

- Neprezentarea la instruirile programate;

- Neraportarea incidentelor sau a situațiilor periculoase.

Art.. Universitatea, prin serviciile specializate, are obligația de a pune la dispoziția cadrelor didactice și personalului auxiliar toate informațiile, dotările și resursele necesare pentru a respecta prevederile legale în domeniu. Încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația SSM poate atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform gravității situației și a consecințelor produse.

Art.. Obiectivele securităţii şi sănătăţii în unităţile de învăţământ sunt:

- cunoaşterea  şi  respectarea  prevederilor legislaţiei  de  securitate  şi  sănătate  în muncă  pentru amenajarea, dotarea şi folosirea spaţiilor didactice de instruire în scopul evitării producerii accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale;

- pregătirea  sistematică  a studenţilor  urmărind  ca,  odată  cu însuşirea viitoarei profesiuni, aceştia sa şi formeze deprinderile necesare exercitării corecte a oricăror operaţii din domeniul specialităţii, în deplină securitate a muncii;

- aplicarea  unor  măsuri  specifice  de securitate şi sănătate în muncă  şi de prevenire  a accidentelor  de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale cu prilejul organizării unor activităţi de învăţământ, cu precădere in timpul efectuării practicii de producţie în universitate sau direct în unităţile economice industriale, agricole etc.

## 3.3. Informarea si instruirea lucratorilor

- Angajatorul va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate derivate din cerintele desfasurarii activitatilor, precum si asupra masurilor aplicabile la locul de munca.

- Lucratorii se instruiesc in utilizarea echipamentelor inainte de inceperea activitatii si oridecate ori se modifica organizarea sau dotarea locurilor de munca.

- Lucratorii se instruiesc special asupra necesitatii amenajarii ergonomice a locului de munca si asupra pozitiilor corecte pe care trebuie sa le adopte in timpul lucrului.

## 3.3. Măsuri organizatorice

Art.. Programul orelor și locațiile stabilite pentru cursuri și seminarii trebuie respectate cu strictețe.
Art.. Profesorii și studenții trebuie să respecte normele de conduită academică și să asigure un mediu de lucru respectuos și profesionist.

Art.. Participarea la ședințele și instruirile organizate de universitate privind sănătatea și securitatea în muncă este obligatorie pentru cadrele didactice și personalul administrativ.
Art.. Materialele didactice și documentele trebuie păstrate și arhivate în spațiile special amenajate.
Art.. Fiecare utilizator este responsabil pentru menținerea ordinii și curățeniei în sălile de curs și laboratoare.

Art.. Orice incident legat de securitate sau accidente în timpul desfășurării activității didactice trebuie raportat imediat conducerii facultății sau serviciului de securitate.

## 3.4. Sarcinile angajaţilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

Art.. În cadrul Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara angajații au un rol activ în menținerea unui mediu de lucru sigur. Obligațiile lor sunt stabilite prin legislația națională (Legea 319/2006 și HG 1425/2006) și regulamentele interne.

Art.. Toți angajații universității, inclusiv personalul didactic, de cercetare și auxiliar, au obligația legală de a acționa permanent în conformitate cu reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă.

Art.. Obligațiile generale ale angajaților sunt:

- respectarea normelor de SSM aplicabile activității desfășurate, conform instrucțiunilor primite la instruirea introductivă, la locul de muncă și periodică;

- să utilizeze corect echipamentele  tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;

- să  nu  procedeze  la  deconectarea,  schimbarea  sau  mutarea  arbitrară  a  dispozitivelor  de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

- să aducă la cunoştinţa conducătorului  locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

- să  aducă  la  cunoştinţa  conducătorului  locului  de  muncă  în  cel  mai  scurt  timp  posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie, de alţi angajaţi sau de studenţii aflaţi în practică;

- să  oprească  lucrul  la  apariţia  unui  pericol  iminent  de  producere  a  unui  accident  şi  să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

- să  refuze  întemeiat  executarea  unei  sarcini  de  muncă  dacă aceasta  ar  pune  în  pericol de  accidentare   sau  îmbolnăvire   profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă;

- utilizarea echipamentelor de muncă și a echipamentelor individuale de protecție puse la dispoziție de angajator corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

- respectarea regulilor de circulație, evacuare și intervenție în caz de urgență, inclusiv participarea la exercițiile organizate în acest sens;

- informarea imediată a superiorului ierarhic sau a responsabilului SSM în legătură cu orice eveniment, incident, accident de muncă sau situație periculoasă observată la locul de muncă;

- abținerea de la comportamente riscante, acțiuni imprudente sau utilizarea necorespunzătoare a aparaturii ori substanțelor din spațiile universitare;

- participarea obligatorie la toate formele de instruire SSM (inclusiv testările aferente), precum și la controalele medicale periodice prevăzute prin medicina muncii;

- să   coopereze   cu   angajatorul   şi/sau   cu   angajaţii   cu   atribuţii specifice   în   domeniul securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă,  atâta  timp  cât  este necesar,  pentru  a  da  angajatorului posibilitatea   să  se  asigure  că  toate condiţiile  de  muncă  sunt  corespunzătoare   şi  nu prezintă  riscuri  pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă;

- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul securităţii muncii.

Art.. Este interzis angajaților și studenților:

- să aducă, să consume sau să distribuie băuturi alcoolice ori substanțe psihoactive în timpul programului de muncă sau în spațiile instituției;

- să modifice sau să anuleze sisteme de protecție, semnalizare sau avertizare;

- să efectueze activități pentru care nu au fost instruiți din punct de vedere SSM;

- să îndepărteze sau să ignore barierele de siguranță și marcajele de avertizare;

- nerespectarea sarcinilor sus-menționate constituie abatere disciplinară și poate atrage sancțiuni conform regulamentului intern și legislației în vigoare.

## 3.5. Sarcinile şi obligaţiile responsabililor SSM

Art.. Responsabilii cu securitatea și sănătatea în muncă (SSM), desemnați la nivelul universității, respectiv al fiecărei facultăți sau compartiment funcțional, au un rol esențial în implementarea, supravegherea și menținerea unui climat de muncă sigur pentru personalul didactic, auxiliar și studenți.

Art.. Responsabilii SSM răspund de respectarea legislaţiei şi a cerinţelor de securitate a muncii în cadrul spaţiilor de învăţământ, cabinete, laboratoare, ateliere etc. din raza sa de activitate, având următoarele sarcini şi obligaţii:

- în cabinete, laboratoare, ateliere, spaţii de învăţământ celelalte locuri de muncă să afişeze, în dreptul fiecărei maşini, instalaţii sau utilaj, instrucţiuni de folosire a acestora şi de securitate a muncii;

- să întocmească instrucţiuni proprii de securitate a muncii specifice locurilor de muncă, în funcţie  de caracteristicile  aparatelor,  utilajelor  şi instalaţiilor  existente,  precum  şi de condiţiile  concrete  în  care  se  desfăşoară  activitatea  respectivă;

- pentru  utilajele  şi echipamente noi, în completarea prevederilor de securitate a muncii, se vor elabora instrucţiuni proprii specifice, iar la locurile de muncă se vor afişa panouri şi indicatoare de semnalizare şi afişe sugestive; să efectueze instruirile de securitate şi sănătate în muncă potrivit cerinţelor legislative şi a măsurilor de securitate în muncă specifice locurilor de muncă;

- să asigure însuşirea de către toți angajații și studenţii a cunoştinţelor şi formarea  deprinderilor  practice profesionale cu respectarea legislaţiei de securitate a muncii, să nu admită la lucru nicio persoană  care  nu  a  fost  instruită,  sau  care  nu  şi-a  însuşit  cunoştinţele  necesare  de securitate şi sănătate în muncă;

- să coordoneze instruirea la locul de muncă, efectuată de șeful ierarhic sau persoana desemnată si sa oganizeze instruirii periodice și a verificărilor aferente, cel puțin o dată pe an (sau mai frecvent, în funcție de riscuri);

- întocmirea și actualizarea fișelor individuale de instruire SSM;

- să monitorizeze aplicarea măsurilor de protecție: sa verifice aplicarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor; sa urmăreasca respectarea obligațiilor legale de către cadrele didactice și personalul auxiliar privind purtarea EIP și utilizarea corectă a echipamentelor; sa supravegheze funcționarea echipamentelor de protecție colectivă (ventilație, semnalizare, sisteme de alarmare etc.);

- să evalueze riscurile și să actualizeze documentația;

- să participe la identificarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;

- să propuna măsuri tehnice și organizatorice pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor;

- să revizuiasca periodic documentația SSM (instrucțiuni proprii, fișe, planuri de evacuare etc.).

- să participe la anchetarea incidentelor;

- să notifice imediat evenimentele (accidente de muncă, incidente, pericole iminente);

- să întocmească documentația necesara pentru investigarea evenimentelor;

- să asigurare păstrarea locului accidentului conform prevederilor legale;

- să colaboreze cu alte structuri;

- să colaboreze cu serviciul de prevenire și protecție, cu departamentele administrative, conducerea facultății și personalul medical de medicina muncii;

- să asigure informarea conducerii cu privire la starea de securitate în muncă;

- să sprijine personalului în înțelegerea și aplicarea măsurilor legale.

## 3.6. Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.. Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie (EIP) este o obligaţie legală a angajatorului şi face parte din măsurile de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. Aceasta trebuie realizată în baza unei analize riguroase și documentate a riscurilor existente la locul de muncă.

Art.. Universitatea are obligația legală de a acorda gratuit echipament individual de protecție tuturor salariaților și persoanelor aflate în formare profesională (inclusiv studenți în practică), în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, aprobat prin Ordinul nr. 225/1950 al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 21 august 1993 si HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru utilizarea echipamentului individual de protecție de către lucrători.

Art.. Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie (sortimente şi tipuri) se face pe baza analizei şi cumulării factorilor de risc la care este expus lucrătorul în cadrul activităţii desfăşurate. Aceasta presupune următoarele etape principale:

- Identificarea pericolelor la locul de muncă (chimice, fizice, biologice, mecanice, electrice etc.);

- Evaluarea riscurilor generate de fiecare pericol identificat – se iau în calcul frecvenţa expunerii, gravitatea posibilă a accidentului sau îmbolnăvirii, durata expunerii etc.;

- Cumularea factorilor de risc, în special dacă angajatul este expus simultan la mai mulţi agenţi periculoşi (ex. zgomot + vibraţii + substanţe chimice);

- Stabilirea cerinţelor tehnice pentru echipamentele individuale de protecţie (EIP), în funcţie de caracteristicile pericolelor:

- protecţie respiratorie (măşti, semi-măşti, aparate filtrante);

- protecţie oculară şi facială (ochelari, viziere);

- protecţie a mâinilor (mănuşi rezistente la tăiere, produse chimice, temperaturi extreme);

- protecţie a picioarelor (încălţăminte de protecţie cu bombeu metalic, talpă antiderapantă etc.);

- protecţie auditivă (antifoane, dopuri);

- protecţie împotriva căderii de la înălţime (hamuri, corzi de siguranţă).

- Corelarea EIP cu standardele și reglementările legale în vigoare (ex. Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, norme de protecția muncii din HG 971/2006 etc.).

Art.. Alegerea EIP nu se face arbitrar, ci în mod personalizat, în funcție de specificul activității și de riscurile reale identificate la locul de muncă.

## 3.7. Organizarea activităţii  de securitate şi sănătate în muncă

Art.. În instituţiile universitare din sistemul de învăţământ, securitatea şi sănătatea în muncă se constituie ca sarcină didactică pentru personalul didactic care organizează procese de muncă şi ca obligaţie pentru toate cadrele din universitate care conduc procese de muncă şi de producţie desfăşurate cu studenţi.

Art.. Personalul didactic de conducere şi de predare, personalul ajutător, tehnic, economic, administrativ şi de alte specialităţi au obligaţia de a cunoaşte şi aplica cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă specifice tipului  şi  profilul  fiecărei  unităţi  de  învăţământ,  să stabilească şi să întocmească instrucţiuni proprii de securitate a muncii în funcţie de nivelul tehnic al dotărilor, de specificul lucrărilor de laborator, de atelier şi de la alte locuri de muncă în care se desfăşoară munca şi activităţile universitare.

## 3.8. Circulatia angajatilor pe drumurile publice

Art.. În timpul deplasării de la domiciliu la locul de muncă sau de la locul de muncă către domiciliu, precum şi în timpul deplasărilor în interes de serviciu, toţi lucrătorii trebuie să circule pe traseul şi în timpul normal de deplasare, cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, ale transportului în comun sau pe calea ferată.

Art.. Orice accident suferit de către un lucrător în condiţiile prevăzute, constituie „ accident de muncă de traseu” şi trebuie comunicat conducerii universităţii, imediat.

Art.. Orice accident de circulaţie suferit în timpul programului de lucru de către un lucrător care se deplasează cu un mijloc de transport, constituie „accident de muncă de circulaţie” şi de asemenea trebuie comunicat conducerii universitatii.

Art.. Angajatul care a suferit un astfel de accident beneficiază de aceleaşi drepturi de protecţie socială ca şi în cazul unui accident de muncă propriu-zis.

Art.. Pentru prevenirea unor astfel de accidente angajatii au obligaţia să respecte regulile de circulaţie şi deplasare prevăzute de reglementările O.U.G. nr. 195 din 12 dec. 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Art.. În calitate de pietonii, angajatii sunt obligaţi:

- să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers;

- pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului  destinat pietonilor;

- pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector;

- sunt asimilate pietonilor, persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna;

- să traverseze drumurile publice numai perpendicular pe acestea şi prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje, iar acolo unde acestea lipsesc, numai după ce s-au asigurat că nu există vreun pericol.

Art.. În calitate de călători în mijloacele de transport, lucrătorii sunt obligaţi:

- să nu se urce, să nu coboare, să nu deschidă uşile autovehiculului în timpul mersului;

- să nu călătorească pe scările sau părţile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau ale altor mijloace de transport ori stând în picioare în caroseria autocamioanelor;

- să nu distragă, prin discuţii, atenţia conducătorului autovehicolului de      transport în comun.

Art.. Pasagerul care ocupă locul din faţă al unui autoturism este obligat să poarte centura de siguranţă atât în localităţi cât şi în afara acestora.

Art.. Extras din H.G. 1391/2006- Regulamentul de aplicare a O.U.G nr. 195 / 2002):

- Lucrătorii care circulă pe drumurile publice trebuie să se conformeze regulilor de circulaţie, semnificaţiei mijloacelor de semnalizare rutieră şi semnalelor agenţilor de circulaţie;

- Lucrătorii nu trebuie să se angajeze în traversarea părţii carosabile decât după ce s-au asigurat că acest lucru se poate face în siguranţă;

- Semnalul agentului de circulaţie, dat cu braţul ridicat vertical şi/sau cu fluierul, înseamnă „Atenţie, oprire !” pentru toate persoanele care se apropie, iar semnalul cu braţul (sau ambele braţe) orizontal înseamnă „oprire” pentru toate persoanele care circulă din faţă sau spatele agentului.

## 3.9. Deplasarea în campusul universitar

Art.. Deplasarea în campusul universitar se va face pe căile de circulaţie amenajate şi bine întreţinute.

Art.. Este interzisă deplasarea lucrătorilor prin locuri neamenajate, chiar dacă aceste căi posibile de acces scurtează distanţa între imobilele aflate în campusul universitar.

Art.. În timpul deplasării prin campus, lucrătorii sunt obligaţi să tină seama de semnalizarea de securitate.

ART.47. Deplasarea se va face astfel încât să se poată evita orice fel de coliziune.

ART.48. Orice lucrător trebuie ca la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, şi în general în timpul deplasării pe căile de acces, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia.

ART.49. Toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol, pentru a se evita expunerea lucrătorilor la accidente.

ART.50. Circulaţia pe scări se va face respectându-se, printre altele:

-	se va circula numai pe partea dreaptă;

-	se va sprijini de mana curentă;

-	se va circula atent, păşind pe fiecare treaptă, fără a sări;

-	în timpul deplasării nu se vor face activităţi care distrag atenţia (cititul,număratul banilor,aprinsul ţigării etc.).

ART.51. Atunci  când  se  transportă  pachete  în  braţe , întotdeauna  trebuie  să  se privească  în faţă, în direcţia  de mers, iar înălţimea  pachetelor  nu  trebuie  să  impiedice  vizibilitatea.

ART.52. Pentru evitarea lovirilor, împiedicărilor etc., sertarele şi uşile dulapurilor trebuie ţinute închise;

ART.53. Pentru că pe timpul iernii se pot forma sloiuri de gheaţă pe şarpantele clădirilor, trebuie ca deplasarea în aceste zone de risc să se facă cu atenţie sporită, până la degajarea acestora de către personalul de întreţinere.

Art.3. Deplasarea (pietonală sau cu mijloace auto) în incinta universităţii, de la un loc de muncă/post de lucru la altul, se va face pe căile de circulaţie stabilite, conform cu procesul de lucru stabilit, cu marcajele şi indicatoarele existente.

Art.4. Circulaţia în clădirile universităţii, pe culoare şi pe scări, se va efectua ţinând seama de următoarele reguli: se va circula numai pe partea dreaptă în sensul de mers; se va merge la pas şi nu se va alerga; se va utiliza mâna curentă de la scară; se va da atenţie şi se va menţine calea de circulaţie liberă, fără obstacole etc.

## 3.10. Repartizarea lucrătorilor pe locurile de muncă

Art.26. Se face în funcţie de pregătirea, starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice, corespunzător particularităţilor şi condiţiilor proceselor de muncă.

Art.27. La activităţi ce presupun lucrul cu substanţe toxice, este interzis repartizarea lucrătorilor sub 18 ani, a femeilor gravide sau care alăptează, a celor care prezintă leziuni ale pielii sau alergii faţă de unele substanţe.

Art.28. Lucrările specifice cu maşini, instalaţii, aparate se fac numai de lucrători calificaţi, care cunosc funcţionarea şi au fost instruite pe linie de protecţia muncii/securitate şi sănătate în muncă; remedierea defecţiunilor se va face de lucrători calificaţi şi desemnaţi în acest scop, numai după oprirea funcţionării echipamentului de muncă şi  blocarea contra pornirii accidentale.

Art.2. Prezentarea fiecărui angajat la programul de lucru, se va face în stare de odihnă, fiind interzis intrarea în unitate în stare de oboseală şi introducerea de băuturi alcoolice sau droguri.

Art.5. La fiecare loc de muncă/post de lucru din cadrul universitatii, grupuri sanitare, căi de circulaţie etc. se va menţine ordinea şi curăţenia, atât în timpul cât şi la terminarea programului de lucru.

Art.6. În timpul activităţii de lucru fiecare angajat trebuie să respecte programul de lucru stabilit şi adus la cunoştinţă de către conducător.

Art.7. Este interzis părăsirea locului de muncă fără acordul şefului locului de muncă.

Art.8. În timpul programului de lucru, în incinta universitaţii, este interzis fumatul, foc deschis etc. în locuri cu pericol de incendiu, explozie etc.

Art.9. În cadrul pauzelor de masă, fiecare angajat va respecta cerinţele privind igiena personală, respectiv spălatul pe mâini cu apă şi săpun etc.

Art.10. Servirea mesei se efectuează numai în locuri amenajate în acest scop.

Art.11. În timpul activităţii de lucru, la locul de muncă / post de lucru este interzis consumul de băuturi alcoolice, droguri etc.

Art.12. În cadrul programului de lucru fiecare angajat trebuie să aibă un comportament corespunzător de muncă, în ceea ce priveşte relaţiile şi atitudinea cu colegii de la locul de muncă/post de lucru şi cu şefii ierarhici superiori.

# 4. Activitatea de birou și utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (computere și periferice)

## 4.1.Dispoziții generale

Art.13. Conducerea societății are obligația de a evalua periodic posturile de lucru pentru a identifica riscurile profesionale (inclusiv cele pentru vedere, postură sau stres mental) și de a asigura participarea angajaților la instructajele SSM. Însușirea și aplicarea prevederilor instructajelor reprezintă o obligație de serviciu pentru toți lucrătorii.

Art.15. Pentru desfășurarea activităţilor in condiţii optime, personalul are obligația ca la începerea programului de lucru sa se prezinte apt pentru lucru.

Exploatarea echipamentelor de muncă se face exclusiv de către personalul desemnat, conform instrucțiunilor de utilizare. Continuarea lucrului în cazul identificării unei defecțiuni este interzis.

Art.17. Personalul universității îşi va desfășura activitatea in aşa fel încât sa prevină accesul neautorizat al altor persoane la echipamentul pe care il are in dotare, in special in cazurile in care prin accesul neautorizat s-ar putea crea prejudicii, de orice natura, celorlalte persoane sau chiar societăţii.

Art.18. În cazul constatării unei anomalii sau defecțiuni la echipamentele de muncă, lucrătorul trebuie să oprească imediat activitatea și să anunțe persoana desemnată și superiorul ierarhic. Remedierea defecțiunilor va fi realizată exclusiv de către personal calificat. Continuarea lucrului în aceste condiții este interzisă.

Art.19. Intervenţia altor persoane, decât a celor autorizate pentru întreținerea si repararea echipamentelor de munca, sau utilizarea echipamentelor de munca care prezinta improvizații constituie abatere grava de la prezentele instrucțiuni proprii de prevenire si protecţie.

Art.20. Căile de acces și evacuare trebuie menținute libere, curate și fără obstacole. Suprafața acestora trebuie să fie netedă și antiderapantă. Blocarea temporară cu mobilier, aparatură sau alte obiecte este interzisă.

Art.21. Lucrătorii au obligația sa-si însușească masurile de prim-ajutor si sa acorde primul-ajutor in caz de accidentare a unui alt lucrător sau a altui participant la procesul de munca si sa pună in aplicare masurile stabilite pentru astfel de situaţii.

Art.22. In cazul in care in incinta sediului au loc lucrari de amenajare sau reparații a spatiilor aferente, se interzice deplasarea lucrătorilor in interiorul zonei de lucru, delimitata sau semnalizata corespunzător.

Art.23. Cu excepţia cazurilor fortuite, deplasarea in cadrul sediului se va face intr-un ritm normal, in special in zona scărilor ai a ușilor.

Art.24. In caz de necesitate, părăsirea locului de munca se va face conform masurilor stabilite si pe cat posibil fara panica, cunoscut fiind faptul ca panica conduce la o creştere exponențiala a consecinţelor unor evenimente deosebite.

## 4.2. Amenajarea locului de muncă

Aceste instrucțiuni sunt destinate tuturor persoanelor care utilizează echipamente de calcul în cadrul activităților universitare (cadre didactice, personal auxiliar, studenți etc.). Se aplică în sălile de curs, seminarii, laboratoare, birouri și alte spații unde se desfășoară activități cu ecrane de vizualizare (calculatoare, laptopuri etc.)

Art. 255. Amenajarea locului de muncă trebuie realizată astfel încât să ofere utilizatorilor confort postural, libertate de mișcare și reducerea riscurilor vizuale, mentale și musculo-scheletice, în măsura maxim posibilă.

Art.256. Posturile de lucru trebuie să fie proiectate și amenajate astfel încât să permită utilizarea de către persoane diferite, pentru sarcini diverse, în condiții de eficiență, confort și performanță.

Înainte de începerea lucrului se va verifica starea echipamentelor de muncă, legătura la centura de împământare a tuturor componentelor acționate electric. În cazul în care se constată defecțiuni, se vor lua măsuri pentru remedierea acestora.

Art. 41. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentului de calcul. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul. Funcţionarea echipamentului de calcul va fi permanent supravegheată, pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune.

Art. 42. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o defecţiune a acestuia. Remedierea defecţiunilor la echipamentele de prelucrare automată a datelor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat.

Art. 43. Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere

Art. 252. Toți lucrătorii care utilizează echipamente de calcul vor fi instruiți corespunzător înainte de începerea activității. Instruirea se va repeta ori de câte ori se modifică organizarea locului de muncă, echipamentele utilizate sau modul de lucru.

Pentru prevenirea oboselii fizice și mentale, precum și a afecțiunilor vizuale și musculo-scheletice se vor planifica şi organiza activităţile de prelucrare automată a datelor astfel încât activitatea zilnică desfășurată în fața ecranului de vizualizare să alterneze cu alte tipuri de activități.

Art. 254. În situațiile în care alternarea activităților nu este posibilă, iar sarcina de muncă implică utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, conducerea universitatii trebuie să acorde pauze suplimentare față de cele prevăzute în mod obișnuit.

Durata şi periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa de către conducere, în funcţie de modul de organizare a activităţii şi de caracteristicile sarcinii de muncă (complexitate, ritm, durată, repetitivitate etc.). Aceste pauze suplimentare vor fi incluse în timpul de lucru. Recomandarea standard este 40 de minute de lucru la calculator urmate de 20 de minute de activități diferite (fără ecran).

Art. 30. Timpul de aşteptare a răspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauză în activitatea lucrătorilor.

Art. 53. In timpul lucrului în faţa monitoarelor se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.

Art.257. Spațiul de lucru trebuie să permită o corelare bună între caracteristicile antropofuncționale ale utilizatorului și cerințele postului, asigurând posibilități de reglare a elementelor componente ale locului de muncă (scaun, masă, monitor etc.).  (Fig.1)

Art. 55. (1) Angajații care utilizează calculatoarele trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru. Reglajele se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de muncă, condiţiile de mediu şi caracteristicile antropofuncţionale şi psihofiziologice individuale. (2) Se vor regla în principal: - - - luminanţa ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime, orientare, înclinare); înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente; înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă); înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului.

Art. 258. Utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a-și modifica poziția de lucru în mod activ pe parcursul activității, pentru prevenirea disconfortului și a solicitării statice prelungite.

Art. 259. Distanțele și unghiurile de vizualizare față de ecran, tastatură și documente trebuie să fie adaptate cerințelor sarcinii de muncă și să respecte principiile poziției standard de lucru, pentru a preveni oboseala vizuală și solicitările musculo-scheletice. (Fig.2)

Art. 38. Posturile de muncă la calculator vor fi amplasate între şirurile corpurilor de iluminat din încăperea de lucru. Calculatoarele vor fi amplasate la distanţă faţă de ferestre; în cazul în care calculatoarele sunt amplasate în încăperi în care se desfăşoară şi alte activităţi, în apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesită activitate în faţa monitoarelor. Se va evita, pe cât posibil, amplasarea calculatoarelor în încăperi cu suprafeţe vitrate de mari dimensiuni. Dacă acest lucru nu este posibil, în cazul încăperilor mari, cu suprafeţe vitrate importante, dispuse pe mai mulţi pereţi, se vor lua măsuri adecvate pentru mascarea zonelor cu luminanţă ridicată .

Art. 54. Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii (sub formă de reţea, aplicate pe suprafaţa ecranului).

Art. 56. Iluminatul încăperilor va fi realizat şi întreţinut astfel încât să se asigure nivelurile de iluminare şi un contrast adecvat între ecran şi mediu, pentru obţinerea unei performanţe vizuale ridicate. Ferestrele vor fi prevăzute cu un sistem corespunzător de protecţie, reglabil, împotriva expunerii directe la razele soarelui (ex: jaluzele). Posibilele reflexii şi străluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de muncă vor fi evitate, corelând caracteristicile tehnice şi amplasarea surselor de lumină cu amenajarea încăperilor şi posturilor de muncă.

Art. 260. (1) Pentru a păstra o poziție de lucru confortabilă și a evita reflexiile sau efectul de orbire, utilizatorul trebuie să poată înclina, bascula sau roti ecranul, indiferent de înălțimea ochilor față de planul de lucru.

(2) Înălțimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcții de privire înclinate între 10° și 20° sub orizontala ochilor.

Art. 261. Tastatura trebuie amplasată astfel încât, în timpul utilizării, să se asigure un unghi de minimum 90° între braț și antebraț, evitând solicitarea statică.

Art. 262. În poziție așezat, distanța dintre planul de lucru și suprafața de ședere trebuie să fie cuprinsă între 200 mm și 260 mm, pentru a permite o poziție ergonomică.

Art. 263. Ecranul, suportul de documente și tastatura trebuie amplasate la distanțe aproximativ egale față de ochii utilizatorului, respectiv 600 mm ± 150 mm, pentru a preveni solicitarea vizuală și posturală.

## 4.3. Cerințe pentru echipamente electronice de calcul și instalațiile electrice

Art.26. Utilizarea echipamentelor de prelucrare automata a datelor se va face in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.028/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

Art. 2. Angajații vor fi instruiți în utilizarea echipamentelor de calcul:

- înainte de începerea activității;

- ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă;

- nu pot utiliza echipamente pe care nu le cunosc și pentru care nu nu au instruirea necesară.

Art.28. Amenajarea posturilor de lucru într-o încăpere se va realiza astfel încât sa se asigure:

- accesul facil al lucrătorului la locul de munca;

- accesul rapid al lucrătorilor de întreţinere la toate pârțile echipamentului de munca, pe cat posibil fara întreruperea celorlalte activităţi aflate in desfăsurare;

- spațiul de lucru necesar facilitării comunicării intre persoane si asigurării confidențialității lucrarilor executate.

Art. 86. Punerea în funcțiune a unui echipament după revizii sau reparații se va face numai după ce personalul autorizat va efectua revizia sau reparația și va confirma în scris că echipamentul respectiv este în bună stare de funcționare.

Art.81.(1) Conductorii electrici și cablurile trebuie să respecte următoarele condiții:

- să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;

- să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale și previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;

- să asigure accesul ușor, iar întreținerea să se efectueze fără întreruperea activității;

- cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

(2) Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejați împotriva deteriorărilor mecanice.

Art. 31. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul:

- intervenția la tablouri electrice, prize, ștechere, cordoane de alimentare sau orice instalații auxiliare;

- îndepărtarea dispozitivelor de protecție;

- intervențiile neautorizate asupra echipamentului de muncă;

- continuarea lucrului atunci când se constată o defecțiune.

Art. 32. Înaintea începerii lucrului se verifică starea tehnică a echipamentelor din dotare și existența și funcționalitatea mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art. 33. Personalul are obligația să nu intervină asupra echipamentelor pentru care nu este instruit ori autorizat, inclusiv în acțiuni de reparație, întreținere sau manevre electrice.

Art. 36. (1) Este interzisă efectuarea de improvizații pentru fixarea echipamentelor.
2. Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fără împământare.
3. Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără protecție adecvată.

Art. 37. Se va crea un spațiu de lucru ce permite accesul și evacuarea rapidă la/de la locul de muncă al utilizatorilor și al personalului de întreținere.

Art.45. (1) Echipamentele electrice şi electronice de calcul, precum şi instalaţiile electrice care le alimentează cu energie electrică, trebuie astfel proiectate şi realizate încât să fie asigurată protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă. (2) Echipamentele electrice şi electronice de calcul nu vor fi lăsate nesupravegheate şi vor fi scoase din priză la finalul zilei de lucru. Excepţie fac cele care lucrează în regim de server, pentru care este obligatorie alimentarea prin UPS şi prevederea, pe circuitele de alimentare ale acestora, a elementelor de protecţie diferenţială la curenţi de defect.

Art.46. Echipamentele electronice şi instalaţiile electrice de alimentare cu energie electrică trebuie să corespundă mediului în care sunt utilizate.

Art.47. Tensiunea de alimentare a echipamentelor electrice şi electronice de calcul trebuie să fie de maximum 220 V.

Art.48. Echipamentele electrice şi electronice de calcul trebuie să corespundă cel puţin gradului IP2X.

Art.49. Echipamentele electrice şi electronice de calcul trebuie să fie alimentate cu energie electrică printr-un cablu care, pe lângă conductoarele de lucru, trebuie să conţină şi un conductor de protecţie prin care să se lege masa echipamentelor la nulul de protecţie, în cazul alimentării dintr-o reţea electrică legată la pământ (reţea NT), sau la pământ, în cazul alimentării dintr-o reţea izolată faţă de pământ (reţea IT).

Art.50. Pe circuitul de alimentare cu energie electrică trebuie să fie prevăzut un dispozitiv de protecţie automată la curent de defect (PACD).

Art.51. Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electrice şi electronice de calcul trebuie să fie protejate la curenţi de scurtcircuit prin siguranţe fuzibile, siguranţe automate sau întrerupătoare automate.

Art.52. Siguranţele fuzibile trebuie să fie originale şi calibrate la curentul nominal indicat de proiectant, în cazul instalaţiilor noi şi prin calcul, în cazul instalaţiilor deja existente.

Art.53. Curentul de scurtcircuit la care se deconectează siguranţele fuzibile şi întrerupătoarele automate trebuie să aibă valoarea indicată de proiectant în cazul instalaţiilor noi şi o valoare determinată prin calcul, în cazul instalaţiilor deja existente.

Art.54. Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor cu ecran de vizualizare trebuie să fie separate de cele care alimentează alte instalaţii şi trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea de alimentare încă cel puţin 5 minute de la întreruperea tensiunii reţelei electrice şi semnalizarea acestei defecţiuni.

Art.79. Pentru asigurarea cerințelor de securitate, la locul de muncă trebuie:

- să se reducă la minimum vibrațiile inerente sau transmise;

- să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;

- să fie posibilă reglarea înălțimii mesei fără risc de coborâre bruscă și deci de rănire;

- să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

Art. 84. La punerea sub tensiune a calculatoarelor electrice se vor respecta, în ordine, următoarele prevederi:

- verificarea temperaturii și umidității din spațiul de lucru;

- verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;

- punerea sub tensiune a unității centrale, prin acționarea butonului corespunzător de pe panoul unității centrale;

- punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acționarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentația tehnică a calculatorului.

Art. 85. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune.

Art.55. Orice dispozitiv periferic al echipamentelor cu ecran de vizualizare va fi prevăzut cu un întreruptor care să permită operatorului deconectarea dispozitivului respectiv în caz de necesitate.

Art.34. Este interzisa efectuarea de catre lucrători a altor activităţi in afara sarcinilor de munca (de ex.: schimbarea becurilor arse de catre personal neautorizat).

## 4.4. Utilizarea echipamentelor de calcul

### 4.4.1. Cerinţe pentru ecranul de vizualizare

Art.45. Caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine definite si distincte, de dimensiuni corespunzătoare si cu spatiu suficient intre caractere si intre rânduri. Imaginea de pe ecran trebuie sa fie stabila, fara fenomene de scânteiere sau alte forme de instabilitate.

Art. 201. Înălțimea minimă a caracterului trebuie să subîntindă un arc de 16’ (minute de arc).
Art. 202. Lățimea caracterelor va fi de 50 până la 100 % din înălțimea lor.

Art. 203. Spațiul între caractere trebuie să fie egal sau mai mare decât grosimea liniei de scriere a caracterului (sau cel puțin 1 pixel).

Art. 204. Grosimea liniei de scriere a caracterelor va fi cuprinsă între 8 % și 17 % din înălțimea acestora.

Art. 205. Spațiul dintre linii va fi mai mare sau egal cu 1 pixel.

Art. 206. Raportul dintre lățime și înălțime va fi cuprins între 0,7/1 și 0,9/1.

Art. 207. Spațiul între cuvinte trebuie să fie egal cu minimum lățimea unui caracter („N” în cazul spațierii proporționale).

Art. 208. (1) Pentru prezentarea caracterelor numerice și alfanumerice numai cu majuscule, trebuie să fie folosită o matrice de cel puțin 5×7 pixeli;

(2) Pentru situații în care se impune citirea continuă a textului sau când este importantă vizibilitatea fiecărui caracter, se va folosi o matrice de 7×9 pixeli.

Art. 209. (1) Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă, fără fenomene de scânteiere sau alte forme de instabilitate.

(2) Se va asigura un contrast negativ adecvat între caractere și fundal; strălucirea și/sau contrastul trebuie reglate ușor de operator și adaptate la condițiile ambientale.
(3) Pentru ecranele cu contrast negativ (caractere deschise pe fundal închis), rapoartele optime de luminanță trebuie să fie cuprinse între 3/1 și 14/1 (optim între 5/1 și 10/1).
(4) Utilizatorul trebuie să poată controla și regla luminanța și/sau fundalul.
(5) Ecranul nu trebuie să prezinte reflexii care să provoace disconfort; este de preferat să fie prevăzut din fabricație cu sistem antireflexie.

Art. 210.(1) Ecranul trebuie să poată fi orientat și înclinat ușor și liber, pentru adaptare la nevoile utilizatorilor.
(2) Ecranul trebuie să fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 40° (măsurat față de perpendiculara la suprafața ecranului).

(3) Se va prevedea posibilitatea poziționării astfel încât zonele de interes vizual continuu să fie vizibile la unghi de privire între orizontală și 60° sub orizontală.
(4) Trebuie să fie posibilă utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile dedicată ecranului.

Art. 264. Videoterminalele trebuie amplasate astfel încât direcția de privire să fie paralelă cu sursele de lumină, fie naturală, fie artificială.

Art. 265. Posturile de lucru la videoterminal vor fi poziționate între șirurile de corpuri de iluminat din încăpere, evitându-se plasarea direct sub acestea.

Art. 266. (1) Videoterminalele trebuie amplasate la distanță față de ferestre, pentru a evita strălucirea directă sau reflexiile.

(2) Dacă în aceeași încăpere se desfășoară și alte activități, posturile care nu implică utilizarea ecranelor vor fi amplasate în apropierea ferestrelor.
(3) Suprafețele vitrate nu trebuie să fie situate în fața sau în spatele utilizatorului.

Art. 267. (1) Se va evita, pe cât posibil, amplasarea videoterminalelor în încăperi cu suprafețe vitrate de mari dimensiuni.

(2) Dacă acest lucru nu este posibil, în încăperi mari cu ferestre dispuse pe mai mulți pereți, se vor lua măsuri pentru mascarea zonelor cu luminanță ridicată, prin utilizarea de pereți mobili, storuri orizontale, jaluzele sau alte sisteme de umbrire.

### 4.4.2. Cerinţe pentru tastatura

Art.Tastatura trebuie să fie poziționată separat de ecran, cu înclinare reglabilă între 0° și 25°, pentru a permite lucrătorului găsirea unei poziții de lucru confortabile, care să evite oboseala brațelor și a mâinilor și pentru a permite reglarea distanței de citire în funcție de cerințele vizuale și de utilizarea optimă a planului de lucru.

Art. 3.4.x2 Trebuie să existe un spațiu suficient în fața tastaturii pentru a permite sprijinirea mâinilor și antebrațelor operatorului, contribuind astfel la o postură corectă și confortabilă.

Suprafața tastelor și a zonei înconjurătoare trebuie să fie mată, pentru prevenirea reflexiilor nedorite.

Art. 3.4.x3 Tastatura trebuie să permită localizare și acționare corectă și rapidă a tastelor, facilitând o productivitate sporită, cu simboluri prezente pe taste clare și contrastante.

ART. Principalele secțiuni ale tastaturii trebuie să fie separate vertical și orizontal prin spații de cel puțin jumătate din înălțimea tastei. În cazul tastaturilor de înălțime mai mare, este necesar un reazem pentru mâini, pentru a reduce oboseala musculară.

Art.Preferința ergonomică indică un unghi de înclinare între 5° și 12° pozitiv, limitat la maximum 15°, pentru prevenirea extensionării excesive a încheieturii mâinii. Unghiuri mai mari (până la 16°) pot fi tolerate, însă ergonomia recomandă menținerea în intervalul optim.

Art. 3.4.x4 Tastele trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

- forţa necesară pentru acţionarea unei taste: 0,25 până la 1,50 N;

- cursa unei taste: între 1,5 – 6 mm;

- dimensiune pătratică a tastei: 12–15 mm;

- distanță între centrele tastelor alfanumerice adiacente: 18–20 mm;

- taste mate cu caractere întunecate pe fundal luminos, lizibile din poziția normală de lucru;

- contrast dintre luminanța fundalului și a caracterelor: 3/1 pentru toate tastele;

- revenire automată a tastei la poziţia iniţială, după acționare.

### 4.4.3. Cerinţe pentru suportul pentru documente

Art. 217. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, ușor de reglat și poziționat astfel încât să reducă mișcările incomode ale capului și ochilor, asigurând o poziție de citire confortabilă pe durata lucrului. Acesta nu trebuie să provoace disconfort sau să oblige lucrătorul să adopte posturi vicioase.

Art. 218. Se va asigura un spațiu suficient în zona de lucru pentru a permite lucrătorului să adopte o poziție comodă și ergonomică în utilizarea suportului pentru documente.

Art. 219. Dimensiunea suportului trebuie corelată cu dimensiunea documentelor utilizate, ideal fiind ca suportul să fie cu aproximativ 10 mm mai mic decât acestea, pentru a permite o manevrare ușoară.

Art. 220. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, să nu fie influențat de mișcările efectuate pe planul de lucru și să prezinte un coeficient de reflexie redus, pentru a preveni disconfortul vizual.

### 4.4.4. Cerinţe pentru mobilierul de lucru

Art. 221. Mobilierul de lucru trebuie proiectat și realizat ținând cont de caracteristicile antropometrice și funcționale ale utilizatorilor, precum și de cerințele specifice ale sarcinilor desfășurate. Acesta trebuie să permită libertatea de mișcare, să asigure o postură corectă și confortabilă și să contribuie la creșterea eficienței muncii.

Art. 222. Pentru a preveni împiedicarea și riscul de accidentare, sertarele birourilor și dulapurilor trebuie păstrate închise atunci când nu sunt utilizate.

Art. 223. Pentru a evita prinderea degetelor, este obligatorie apucarea fermă de mânere la închiderea sertarelor birourilor sau dulapurilor.

Art. 224. Este strict interzisă deschiderea simultană a mai multor sertare aflate în partea superioară a unui clasor, întrucât această acțiune poate duce la dezechilibrarea și căderea acestuia, generând pericol de accidentare.

#### 4.4.4.1. Cerinţe pentru masa (planul) de lucru

Art. 225. Planul de lucru trebuie să aibă o suprafață suficient de generoasă pentru a permite amplasarea flexibilă și ergonomică a ecranului, tastaturii, documentelor și altor echipamente auxiliare utilizate în activitatea curentă.

Art. 226. Lățimea minimă a mesei de lucru va fi de 800 mm, pentru a asigura spațiul necesar desfășurării activităților fără constrângeri fizice.

Art. 227. Suprafața planului de lucru trebuie să fie mată, cu un grad redus de reflexie, pentru a preveni apariția reflexiilor deranjante. Materialele trebuie să aibă o conductivitate termică scăzută, evitând astfel transferul excesiv de căldură sau frig către utilizator. Culorile foarte deschise sunt contraindicate, deoarece pot genera contraste de luminanță obositoare pentru ochi.

Art. 228.(1) În cazul meselor fixe (nereglabile), înălțimea standard va fi de 730 ± 10 mm, în conformitate cu cerințele ergonomice.

(2) Dacă echipamentul cu ecran de vizualizare este utilizat de mai multe persoane, mesele trebuie să fie reglabile pe înălțime, cu un interval cuprins între 650 și 740 mm, pentru a permite adaptarea la statura fiecărui utilizator.

Art. 229. Reglarea înălțimii mesei de lucru trebuie să se realizeze în condiții de siguranță, fără riscul de coborâre bruscă sau basculare, pentru a preveni accidentele de muncă.

Art. 230. Spațiul liber sub planul de lucru, destinat membrelor inferioare, trebuie să aibă o adâncime minimă de 700 mm, pentru a permite o poziție confortabilă și neîngrădită a picioarelor în timpul lucrului.

Art. 231. Materialul din care este fabricat planul de lucru nu trebuie să fie rece la atingere și nu trebuie să favorizeze transmiterea căldurii sau frigului către corpul lucrătorului.

#### 4.4.4.2. Cerinţe pentru scaunul de lucru

Art. 232. Scaunul de lucru trebuie să fie stabil, să permită libertatea de mișcare a operatorului și să asigure o poziție confortabilă și ergonomică pe durata utilizării.

Art. 239. Înainte de utilizare, starea scaunului trebuie verificată. Acesta va fi poziționat stabil, evitându-se așezarea pe marginea lui, pentru a preveni accidentele.

Art. 240. Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni răsturnarea acestuia sau lovirea altor persoane din apropiere.

Art. 241. Este interzisă balansarea scaunului pe două picioare sau sprijinirea excesivă pe spătar, deoarece aceste comportamente pot duce la dezechilibrare și accidentare.

Art. 242. Este interzisă urcarea pe scaunele reglabile (tip „melc”) pentru a atinge obiecte aflate la înălțime. Pentru asemenea activități, trebuie utilizate dispozitive adecvate precum tabureți solizi, podiumuri sau scări conforme.

Art. 3.4.2 Scaunul va avea reglaj vertical printr-un mecanism sigur, ușor de acționat și care previne modificările involuntare ale poziției.

Art. 3.4.3 Perfect sincronizată și coordonată, suprafața de ședere și spătarul trebuie să permită bascularea pentru înclinare, fără schimbări accidentale de înălțime.

Art. 3.4.4 Spătarul este reglabil pe înălțime și unghi, oferind sprijin convex lombar și forma plană sau concavă în zona umerilor și toracelui.

Art. 234. În cazul în care înălțimea scaunului nu poate fi ajustată pentru utilizatorii de talie mică, trebuie să se asigure un reazem pentru picioare, care să permită sprijinul corect al membrelor inferioare.

Art. 3.4.5 Șezutul trebuie să aibă suprafață antiderapantă și dimensiuni minime recomandate: lățime ≥ 45 cm și adâncime ≥ 35 cm.

Art. 235.(1) Scaunul trebuie să fie echipat cu un mecanism suplimentar care să permită o ușoară basculare înainte a suprafeței de ședere, pentru a facilita pozițiile de lucru înclinate.
(2) Mecanismul de basculare trebuie să funcționeze sincronizat cu înclinarea spătarului și nu trebuie să modifice înălțimea marginii anterioare a șezutului.

Art. 236.(1) Spătarul scaunului trebuie să fie reglabil atât pe înălțime, cât și în unghi.
(2) Acesta trebuie să sprijine corespunzător zona lombară, umerii și partea superioară a toracelui. Forma sa trebuie să fie convexă în zona lombară și să devină plată sau ușor concavă superior.
(3) Se va evita curbarea excesivă a spătarului, pentru a preveni disconfortul și posturile incorecte.

Art. 237. Unghiul de înclinare al suprafeței de ședere trebuie să fie sincronizat cu înclinarea spătarului, astfel încât să se realizeze o basculare pozitivă, dar controlată, fără a afecta confortul sau siguranța la așezare și ridicare.

Art. 3.4.7 Fiecare lucrător este obligat să cunoască și utilizeze opțiunile de reglare ale scaunului și mobilierului de lucru, adaptate nevoilor psihofiziologice individuale (înălțime scaun, orientarea ecranului, suport documente etc.).

Art. 238.(1) Atunci când este necesar, locul de muncă trebuie să fie dotat cu un reazem pentru picioare.
(2) Reazemul trebuie așezat direct pe pardoseală și trebuie să fie stabil în utilizare.
(3) Suprafața de sprijin trebuie să fie antiderapantă, cu dimensiuni minime de 450 mm lățime și 350 mm adâncime, pentru a permite libertatea de mișcare a utilizatorului.
(4) Înclinarea reazemului trebuie să fie reglabilă între 0° și 15°, în funcție de necesitățile ergonomice ale fiecărui lucrător.

### 4.4.5. Cerinţe privind interfața operator–calculator și organizarea spațiului de lucru

Art. 243. La elaborarea, alegerea, achiziționarea sau modificarea programelor software, precum și la definirea sarcinilor ce implică utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie să respecte următoarele principii ergonomice:

- Programul trebuie adaptat specificului sarcinii de muncă;

- Software-ul trebuie să fie ușor de utilizat și, dacă este necesar, adaptabil nivelului de cunoștințe sau experienței utilizatorului;

- Orice funcție de verificare cantitativă sau calitativă trebuie comunicată clar operatorului;

- Sistemele informatice trebuie să ofere indicații clare privind desfășurarea operațiunilor;

- Informațiile afișate trebuie să fie prezentate într-un format și ritm adaptate capacităților operatorului;

- Principiile ergonomice de proiectare software trebuie aplicate, în special, în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor.

Art. 244. Fiecare lucrător are responsabilitatea de a efectua zilnic următoarele verificări în spațiul de lucru:

- Priza de alimentare a echipamentelor electrice (calculatoare, imprimante, xerocopiatoare, televizoare, frigidere, aparate de cafea etc.);

- Funcționarea sistemului de climatizare;

- Starea geamurilor și a ferestrelor;

- Starea mobilierului;

- Funcționarea instalațiilor sanitare.

Art. 245. Orice defecțiune identificată va fi semnalată și remediată de personal calificat (electricieni, mecanici, instalatori), în conformitate cu procedurile interne.

Art. 246. Curățenia și organizarea spațiilor comune (săli de lucru, culoare, anexe), precum și aprovizionarea cu materiale consumabile (săpun, hârtie igienică, becuri etc.), vor fi efectuate zilnic de personal instruit în acest scop.

Art. 247. Este strict interzisă utilizarea aparatelor care prezintă pericol de incendiu (reșouri, spirtiere, lămpi cu gaz etc.) în incinta spațiilor de lucru.

Art. 248. Utilizarea echipamentelor electrice (calculatoare, xerocopiatoare etc.) fără sisteme de comandă și control funcționale, prevăzute de proiectant, este interzisă.

Art. 249. Toate întrerupătoarele și comutatoarele trebuie manevrate exclusiv cu mâinile uscate, pentru evitarea electrocutării.

### 4.4.6. Cerințe medicale pentru lucrătorii care utilizează echipamente de calcul

Art. 250.(1) Personalul care urmează să lucreze la echipamente cu ecran de vizualizare va fi repartizat la posturi de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii, conform reglementărilor Ministerului Sănătății, inclusiv a examenului oftalmologic.
(2) Examinarea medicală se va repeta periodic, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum și ori de câte ori apar simptome vizuale sau generale asociate activității desfășurate.

Art. 251.(1) În cazul în care examenul oftalmologic stabilește că nu pot fi utilizați ochelari de corecție obișnuiți, lucrătorii vor fi dotați cu mijloace speciale de corecție vizuală, adecvate sarcinii de muncă.

(2) Cadrul didactic utilizator are obligația de a respecta recomandările medicului de medicina muncii și de a utiliza ochelari de corecție obișnuiți sau speciali, conform avizului medical „apt condiționat”.

Art.43. Transportul manual al maselor, atunci cand este cazul, nu va depăşi 25-30 kg (functie de vârsta) pentru bărbați si 12 kg pentru femei.

### 4.4.7. Exploatarea și întreținerea echipamentelor de muncă

- Lucrătorii nu vor utiliza echipamente de muncă pe care nu le cunosc și pentru care nu au instruirea necesară.

Art.93. (1) La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot conduce la incendii.

(2) În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf și dioxid de carbon.
(3) În timpul funcționării, capacul superior al imprimantelor va fi menținut închis; deschiderea capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje, se va realiza numai după deconectarea acestora de la sursă.

Art.94.(1) La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părților fierbinți.
(2) Orice intervenție în timpul funcționării imprimantelor, permisă în documentația tehnică, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părților corpului de către imprimantă.

Art. 95. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente.

Art.96.(1) În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor, se va acționa cu stingătorul cu praf și dioxid de carbon.

(2) Reluarea lucrului în zonele de acțiune a dioxidului de carbon se va face numai după ventilarea spațiilor respective cu instalația de climatizare în funcțiune, în circuit deschis, un timp stabilit în funcție de capacitatea ventilatoarelor și a volumului încăperilor, dar nu mai puțin de o oră.

Art. 97. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.

Art. 98. În timpul lucrului la videoterminale se va evita purtarea ochelarilor colorați.

Art.99.(1) Utilizatorii computerelor/echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de vizualizare trebuie să cunoască necesitatea și posibilitățile de reglare a echipamentului și mobilierului.
(2) Reglările se vor efectua în raport cu cerințele sarcinii de muncă, condițiile de mediu și caracteristicile antropofuncționale și psihofiziologice individuale.

(3) Se vor regla în principal:

- luminozitatea ecranului, contrastul între caractere și fond, poziția ecranului (înălțime, orientare, înclinare);

- înălțimea și înclinarea suportului pentru documente;

- înălțimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);

- înălțimea suprafeței de ședere a scaunului, înclinarea și înălțimea spătarului scaunului.

Art.100. (1) Suprafețele ecranelor videoterminalelor trebuie curățate periodic pentru a preveni acumularea de praf sau urme de amprente, care pot reduce vizibilitatea și confortul vizual al utilizatorului.
(2) Curățarea se va face exclusiv cu produse recomandate de producătorul echipamentului, în conformitate cu instrucțiunile tehnice specifice.

(3) Amplasarea monitoarelor trebuie să țină cont de câmpul magnetic generat de acestea, în special în partea din spate, unde intensitatea este mai ridicată (aproximativ 32 mG).
(4) Se va evita poziționarea monitoarelor unul în spatele celuilalt în spații comune (ex: laboratoare sau săli de curs), pentru a nu expune persoane sau echipamente sensibile (benzi/discuri magnetice) la radiațiile electromagnetice.

(5) În mod special, nu este permis ca persoane să stea sau să își desfășoare activitatea în imediata vecinătate a părții din spate a monitorului.

(6) Monitorul trebuie să fie echipat cu sisteme de protecție împotriva radiațiilor, conform standardelor internaționale de securitate electromagnetică.

(7) Poziționarea monitorului în raport cu sursele de lumină naturală sau artificială trebuie realizată astfel încât:

- lumina naturală să pătrundă lateral față de operator, evitând reflexiile directe pe ecran;

- să nu existe surse de lumină care creează contrast puternic cu emisia luminoasă a ecranului;

- combinația dintre lumina ambientală și lumina emisă de ecran să nu genereze disconfort ocular, orbire temporară sau oboseală vizuală.

# 5. Activități didactice în cadrul laboratoarelor, atelierelor de practică (practică mobilă, excursii de studiu)

Cadrele didactice din Universitatea Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara își desfășoară activitatea în mai multe tipuri de medii:

- Săli de curs

- Laboratoare

- Cabinete

- Birouri

- Sere / ferme experimentale (pentru personalul implicat în activități practice)

- Terenuri agricole (pentru activități didactice și de cercetare aplicată)

Factori de risc în mediul de lucru (cadre didactice)

| Tip mediu | Factori de risc specifici |
| --- | --- |
| Săli de curs / amfiteatre | - Iluminat artificial inadecvat - Ventilație insuficientă - Efort vocal prelungit - Poziții statice vicioase |
| Birouri / cabinete | - Utilizarea îndelungată a calculatorului - Poziție incorectă la birou - Expunerea la lumina albastră - Suprasolicitare mentală |
| Laboratoare | - Substanțe chimice periculoase - Echipamente electrice / tehnice - Posibile microclimate nefavorabile |
| Ferme / sere | - Expunere la agenți biologici (mucegaiuri, prafuri, pesticide) - Zgomot - Temperaturi extreme - Pericol de alunecare sau accidentare |
| Terenuri agricole | - Expunere la soare, temperaturi extreme - Utilaje agricole - Posibile mușcături de insecte / animale |

. Factori de risc identificați

În funcție de specificul activității desfășurate, se pot identifica următorii factori de risc:

a) În săli de curs, amfiteatre și birouri:

- Poziții vicioase statice și efort fizic minim, dar susținut (stat prelungit pe scaun)

- Efort vocal repetat sau prelungit

- Iluminat artificial insuficient sau nepotrivit

- Ventilație sau climatizare inadecvată

- Suprasolicitare psihică și cognitivă

b) În laboratoare:

- Expunerea la substanțe chimice periculoase sau iritante

- Manipularea de echipamente electrice, optice sau biomecanice

- Posibile microclimate neadecvate (căldură, frig, umiditate)

- Risc de accident prin tăiere, arsură sau electrocutare

c) În ferme, sere și terenuri agricole:

- Expunere la agenți biologici (bacterii, fungi, prafuri organice)

- Condiții climatice extreme (soare, ploaie, frig, umiditate)

- Risc de alunecare, împiedicare, înțepături, mușcături de insecte

- Interacțiunea cu animale sau echipamente agricole (tractoare, utilaje)

3.3. Măsuri de prevenire și protecție

Pentru reducerea și eliminarea riscurilor identificate, se vor aplica următoarele măsuri:

- Organizatorice:

  - Planificarea activităților în mod echilibrat

  - Alternarea sarcinilor statice cu cele dinamice

  - Programarea pauzelor de refacere (pauze vocale și vizuale)

  - Asigurarea instruirii periodice SSM pentru tot personalul

- Tehnice:

  - Utilizarea mobilierului ergonomic

  - Menținerea și verificarea periodică a instalațiilor electrice, de iluminat și climatizare

  - Dotarea laboratoarelor cu echipamente de protecție și truse de prim ajutor

  - Asigurarea unui iluminat corespunzător (natural și artificial)

- Individuale (EIP):

  - Halate, mănuși, ochelari, măști – în laboratoare

  - Salopete, bocanci, pălării – în spațiile agricole/zootehnice

  - Ochelari cu filtru pentru utilizatorii de monitoare

  - Hidratare corespunzătoare și echipament adaptat condițiilor meteo

3.4. Recomandări privind ergonomia la locul de muncă

- Ecranele calculatoarelor trebuie poziționate la nivelul ochilor, la o distanță de 50–70 cm

- Scaunele de birou trebuie să permită ajustarea înălțimii și a unghiului spătarului

- Este recomandată regula 20-20-20 pentru utilizatorii de computer: la fiecare 20 de minute, priviți timp de 20 de secunde la un obiect aflat la 20 de metri distanță

- Pauzele de 5–10 minute la fiecare 1–2 ore sunt necesare pentru refacerea capacității de concentrare

3.5. Instruire și conștientizare

Toate cadrele didactice vor participa la:

- Instruirea introductivă și periodică în domeniul SSM

- Exerciții și simulări privind evacuarea în caz de incendiu sau cutremur

- Informări privind utilizarea corectă a echipamentelor tehnice sau periculoase

- Completarea fișelor individuale de instruire SSM

## Utilizarea echipamentelor

Art. 1. Accesul în laboratoarele de cercetare este permis doar personalului autorizat și studenților aflați sub supravegherea cadrului didactic sau cercetătorului responsabil.

Art. 2. Echipamentele didactice (calculatoare, videoproiectoare, echipamente de laborator etc.) și aparatura specifică laboratoarelor trebuie utilizate doar de personal autorizat sau studenți sub supraveghere, conform instrucțiunilor tehnice și de securitate primite.

Art. 3. Înainte de utilizare, echipamentele vor fi verificate pentru funcționalitate și stare tehnică; orice defecțiune se raportează imediat departamentului tehnic sau responsabilului de sală.

Art. 4. Este interzisă modificarea, utilizarea necorespunzătoare sau folosirea echipamentelor în scopuri neautorizate.

Art. 5. Utilizarea substanțelor chimice, materialelor biologice și a echipamentelor periculoase se face cu respectarea strictă a normelor de protecție a sănătății și securității în muncă.

Art. 6. Personalul trebuie să poarte echipamentul individual de protecție adecvat (mănuși, halate, ochelari de protecție etc.) pe toată durata activității în laborator.

Art. 7. Orice incident, scurgere, contaminare sau accident în laborator trebuie raportat imediat responsabilului de laborator și serviciului de securitate.

Art. 8. După utilizare, echipamentele trebuie oprite și depozitate în condiții care să asigure siguranța și protecția lor, iar spațiile de lucru trebuie curățate și dezinfectate conform procedurilor specifice.

Art. 9. Depozitarea substanțelor și materialelor periculoase se face numai în spațiile special amenajate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 10. Întreținerea echipamentelor este asigurată de serviciile tehnice ale universității, iar intervențiile tehnice se efectuează numai de personal calificat.

Art. 11. Orice modificare a instalațiilor sau echipamentelor din laborator poate fi realizată numai cu aprobarea conducerii facultății și a personalului tehnic autorizat.

Art. 12. Orice incident survenit în timpul activităților desfășurate în laborator (accident, contaminare, scurgere, defecțiune tehnică etc.) trebuie raportat imediat responsabilului de laborator sau cadrului didactic coordonator.

Art. 13. Activitatea în zona afectată va fi oprită de urgență, iar spațiul va fi securizat până la evaluarea riscurilor.

Art. 14. Cadrele didactice, cercetătorii sau personalul tehnic vor întocmi un raport scris al incidentului, care va fi transmis către serviciul de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) și conducerea departamentului/facultății.

Art. 15. Toate incidentele vor fi înregistrate într-un registru de laborator, care va fi păstrat de responsabilul de laborator sau administratorul de spațiu.

Art. 16. Accesul la echipamentele de laborator este permis exclusiv persoanelor instruite, pe baza confirmării scrise din partea cadrului didactic sau a responsabilului de laborator.

Art. 17. Înainte de utilizare, personalul trebuie să verifice starea echipamentului, inclusiv integritatea cablurilor, prezența butoanelor de oprire de urgență și funcționarea normală a componentelor de bază.

Art. 18. Echipamentele vor fi utilizate exclusiv conform instrucțiunilor tehnice furnizate de producător sau de responsabilul de laborator. Aceste instrucțiuni trebuie să fie disponibile în format fizic sau digital în laborator.

Art. 19. Este strict interzisă utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele prevăzute în activitatea didactică sau de cercetare aprobată, precum și modificarea parametrilor tehnici fără autorizație.

Art. 20. După finalizarea lucrului, echipamentele vor fi oprite conform procedurilor, curățate dacă este necesar și, acolo unde este prevăzut, va fi completată fișa de utilizare.

Secțiunea 3.3 – Manipularea substanțelor periculoase

Art. 21. Manipularea substanțelor chimice, biologice sau a altor materiale periculoase se face numai cu echipament individual de protecție complet (halat, mănuși, ochelari de protecție, mască, după caz) și doar după citirea și înțelegerea Fișei cu Date de Securitate (FDS).

Art. 22. Este obligatorie etichetarea clară a tuturor recipientelor utilizate în laborator. Substanțele periculoase vor fi manipulate doar în condiții de ventilație adecvată (hote, camere speciale), folosind ustensile dedicate.

Art. 23. După încheierea lucrului, substanțele neutilizate vor fi depozitate imediat în spații sigure (dulapuri de substanțe periculoase, frigidere speciale), iar spațiul de lucru va fi curățat și dezinfectat conform instrucțiunilor de laborator.

Art. 24. Accesul în laboratoarele didactice sau de cercetare este permis doar persoanelor care au urmat o sesiune de instruire privind:

a) securitatea și sănătatea în muncă (SSM);

b) prevenirea și stingerea incendiilor (PSI);

c) utilizarea echipamentelor și manipularea substanțelor periculoase.

Art. 25. Instruirea este efectuată de responsabilul SSM/PSI, împreună cu cadrele didactice sau personalul tehnic desemnat, și se consemnează într-un registru sau în fișe individuale de instruire.

Art. 26. Studenții care nu au fost instruiți sau care nu semnează fișa de instruire nu pot participa la activitățile practice desfășurate în laboratoare.

Art. 27. Instruirea periodică se face anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative în dotări, riscuri sau proceduri de laborator.

Secțiunea 3.5 – Fișe de utilizare și evidență a echipamentelor

Art. 28. Pentru fiecare echipament de laborator cu grad mediu sau ridicat de risc, va exista o fișă de utilizare care va include:

- data utilizării,

- numele persoanei care a utilizat echipamentul,

- scopul utilizării,

- observații privind funcționarea sau defecțiuni.

Art. 29. Fișa de utilizare este completată de fiecare utilizator înainte și după utilizarea echipamentului, iar responsabilul de laborator este obligat să verifice periodic aceste înregistrări.

Art. 30. Pentru echipamentele de laborator costisitoare, mobile sau portabile, se recomandă în plus existența unui registru de predare-primire semnat între cadrele didactice sau cercetătorii care le utilizează.

## Proceduri speciale pentru laboratoare cu risc biologic, chimic sau fizic ridicat

Art. 31. Laboratoarele în care se lucrează cu substanțe periculoase (agenți biologici patogeni, compuși toxici, substanțe inflamabile/explozive, echipamente de înaltă tensiune etc.) trebuie marcate cu semnalizare specifică de risc.

Art. 32. Accesul în aceste laboratoare se face doar pe baza unei autorizări scrise, semnate de conducerea facultății și coordonatorul laboratorului.

Art. 33. În aceste laboratoare este obligatorie purtarea echipamentului individual complet, precum și respectarea strictă a procedurilor de lucru și de urgență afișate la intrare.

Art. 34. În cazul unei urgențe (scurgeri toxice, incendiu, contaminare biologică), se aplică imediat procedura de evacuare și izolare a zonei, notificând personalul desemnat și autoritățile competente, dacă este cazul.

Art. 35. După fiecare activitate, spațiile se dezinfectează conform procedurilor interne, iar deșeurile periculoase sunt colectate și eliminate, conform legislației în vigoare.

Art. 36. Deșeurile rezultate în urma activităților didactice sau de cercetare (substanțe chimice uzate, materiale biologice, obiecte tăioase, ambalaje contaminate etc.) trebuie colectate separat, în funcție de categoria de periculozitate, în recipiente speciale, marcate corespunzător.

Art. 37. Recipienții pentru deșeuri periculoase vor fi etanși, rezistenți la substanțele depozitate, etichetați clar (cu denumirea, data și tipul de risc) și păstrați în spații dedicate, accesibile doar personalului autorizat.

Art. 38. Eliminarea deșeurilor periculoase se realizează exclusiv prin operatori economici autorizați, în baza unui contract, conform legislației naționale în vigoare privind protecția mediului și sănătatea publică.

Art. 39. Este strict interzisă deversarea în chiuvetă, canalizare sau aruncarea la coșul de gunoi a substanțelor chimice, biologice sau a materialelor contaminate.

Art. 40. Personalul laboratorului trebuie instruit anual privind tipurile de deșeuri generate și modalitățile corecte de colectare, depozitare și eliminare.

Art.245. Resturile menajere sau rezultate in urma operațiilor de igienizare a spatiilor se vor colecta in saci din material plastic, in recipiente etanșe, confecționate din materiale rezistente, evacuarea făcând-se de o unitate de specialitate, agreata de primărie, înainte ca acestea sa depășească capacitatea de depozitare si sa intre in descompunere.

## Accesul vizitatorilor și activități inter-disciplinare în laboratoare

Art. 41. Accesul persoanelor externe (vizitatori, colaboratori, studenți din alte facultăți etc.) în laboratoarele universității este permis doar cu aprobarea responsabilului de laborator sau a conducerii facultății.

Art. 42. Vizitatorii trebuie să fie însoțiți de personal autorizat pe toată durata prezenței lor în laborator și să respecte regulile de securitate și protecție individuală aplicabile spațiului respectiv.

Art. 43. În cazul desfășurării unor proiecte sau lucrări de licență/disertație/doctorat care implică colaborări inter-disciplinare, accesul în laborator se face în baza unui plan de lucru aprobat, care include:

- obiectivele activității,

- echipamentele utilizate,

- riscurile implicate,

- programul și persoanele responsabile.

Art. 44. Persoanele implicate în astfel de activități vor fi instruite în prealabil și vor semna fișa de instruire aferentă spațiului în care activează.

Art. 45. Este interzisă folosirea laboratoarelor în scopuri personale, în afara programului aprobat, sau fără supravegherea și informarea prealabilă a responsabilului de laborator.

Art. 46. Deșeurile biologice rezultate din activitățile didactice și de cercetare (țesuturi animale, resturi anatomice, cadavre, organe, materiale biologice contaminate) din cadrul tuturor facultăților ale universității și alte domenii conexe se gestionează conform reglementărilor sanitar-veterinare și de protecție a mediului.

Art. 47. Aceste deșeuri se colectează imediat după utilizare în recipiente speciale, etanșe, inscripționate clar cu mențiunea "DEȘEURI BIOLOGICE – PERICOL BIOLOGIC", rezistente la scurgeri și contaminare, și se depozitează în spații frigorifice dedicate.

Art. 49. Transportul intern al deșeurilor către crematoriu se face în containere închise, de către personal desemnat, instruit și echipat corespunzător, pe trasee și la ore prestabilite pentru evitarea riscurilor de contaminare.

Art. 50. Orice incident legat de manipularea sau depozitarea deșeurilor biologice (scurgeri, mirosuri, contaminare accidentală) trebuie raportat de îndată responsabilului de laborator, serviciului sanitar-veterinar și responsabilului cu protecția mediului.

Art. 51. Evidența cantităților eliminate prin incinerare se ține lunar, într-un registru special, și se arhivează conform legislației în vigoare.

Art. 52. Este strict interzisă depozitarea deșeurilor biologice în afara spațiilor frigorifice dedicate sau eliminarea lor prin alte metode decât incinerarea în crematoriu.

## Protecția mediului în laboratoarele didactice și de cercetare

Art. 53. Activitatea desfășurată în laboratoare trebuie organizată astfel încât să prevină poluarea solului, aerului sau a apei, inclusiv prin eliminarea controlată a substanțelor periculoase sau a reziduurilor rezultate.

Art. 54. Substanțele chimice periculoase (acide, corozive, inflamabile, toxice, mutagene etc.) se utilizează exclusiv în spații ventilate, dotate cu hote de laborator, și doar în cantități strict necesare.

Art. 55. Ambalajele, flacoanele sau recipientele contaminate vor fi colectate separat, etichetate corespunzător și predate periodic serviciului de mediu sau operatorului autorizat de colectare.

Art. 56. Soluțiile uzate, amestecurile chimice nereactive și lichidele periculoase nu se evacuează în chiuvetă sau în canalizarea publică. Se colectează în recipiente speciale și se predau pentru neutralizare controlată.

Art. 57. Substanțele solide (pulberi, reactivi descompuși, filtre contaminate) se ambalează în saci dubli de plastic, închise ermetic, și se depozitează temporar în spații ventilate, până la eliminarea prin firme specializate.

Art. 58. Este interzisă arderea în aer liber, îngroparea sau abandonarea în natură a oricărui tip de deșeu chimic, biologic sau medical provenit din activități de laborator.

Art. 59. Responsabilii de laborator vor asigura instruirea tuturor utilizatorilor privind metodele de protecția mediului și vor supraveghea respectarea măsurilor adoptate.

Art. 60. Universitatea are obligația legală de a întocmi și păstra un registru de evidență a deșeurilor biologice colectate și eliminate prin intermediul unei firme specializate, autorizate pentru incinerare, în baza unui contract legal valabil., conform reglementărilor sanitar-veterinare și de mediu.

Art. 61. Registrul va conține, pentru fiecare predare, cel puțin următoarele informații:

- Numărul curent;

- Data colectării și data predării;

- Tipul deșeului (cadavre animale, țesuturi, resturi anatomice etc.);

- Cantitatea estimată (kg);

- Denumirea laboratorului sau catedrei de unde provine;

- Numele și semnătura persoanei care predă deșeurile;

- Numele firmei de incinerare și reprezentantul desemnat;

- Numărul documentului de transport și eliminare;

- Observații privind eventuale incidente sau neconformități.

Art. 62. Deșeurile biologice vor fi depozitate temporar în condiții de siguranță (recipient închis, marcaj vizibil, spațiu refrigerat – după caz), până la preluarea de către operatorul autorizat.

Art. 63. Registrul de evidență se păstrează în format fizic sau electronic, la nivelul laboratorului responsabil sau al serviciului de mediu din cadrul universității, și se arhivează minimum 5 ani.

Art. 64. Raportările anuale către autoritățile competente (mediu, sanitar-veterinare) se bazează pe documentele de predare și pe registrul de evidență.

Art. 29. Măsurile de securitate şi sănătate în muncă, asigurate de angajator, la activităţile didactice în cadrul laboratoarelor, la lucrările practice de la disciplinele de specialitate, ateliere de practică - practica mobilă, excursii de studiu, etc., corespunzător atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului, sunt:

- utilizarea corectă a echipamentelor de muncă (maşini, instalaţii, dispozitive, aparatură, instrumente de lucru – unelte manuale, mecanice etc.) din dotare;

- pentru fiecare tip de echipament de muncă (maşină, instalaţie, dispozitiv sau aparat) se vor afişa instrucţiuni de lucru, care vor preciza: acţiunile ce trebuie întreprinse de operatori/studenţi şi interdicţiile pe care aceştia trebuie să le respecte la utilizarea lor;

- uneltele manuale specifice: cazmale, sape, lopeţi, târnăcoape, topoare, foarfece, cosoare, ferăstraie, trebuie să fie în stare tehnică bună, fără defecte şi manevrate cu atenţie; cozile şi mânerele din lemn ale uneltelor manuale trebuie să fie netede şi montate rigid în locaşurile de prindere; în timpul lucrului se va păstra o distanţă corespunzătoare între lucrători/studenţi; în timpul transportului, elementele tăietoare ale uneltelor vor fi protejate cu apărători;

- existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie la echipamente de muncă;

- depozitarea şi manipularea corespunzătoare a substanţelor chimice etc. utilizate în laboratoare, etc;

- utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie din dotarea laboratoarelor, etc., conform cu prevederile HG 1048/2006;

- utilizarea corectă a recipienţilor sub presiune (autoclave, butelii aragaz etc.) din laboratoare, etc;

- evitarea riscurilor de accidentare în perimetru de lucru din câmp (cultura mare, etc.), ferma zootehnică etc., pe timp nefavorabil şi cu descărcări electrice din atmosferă:

- în câmp nu se rămâne decât dacă este absolută nevoie;

- nu se va alerga pe câmp deschis spre cel mai apropiat adăpost după ce a început furtuna; se va alege poziţia ghemuit cu mâinile între genunchi lipiţi şi degetele îndreptate în jos;

- nu se aleg copaci izolaţi în camp, căpiţe de paie, stoguri de fân sau coame de deal pentru adăpostire;

- nu se aleg stâlpi de înaltă tensiune, mai ales cei pe care sunt montate transformatoare, garduri metalice şi nici construcţii aflate în locuri expuse;

- se alege, dacă există posibilitatea, pădurea deasă, şanţuri, văi sau poalele unui deal;

- în interiorul clădirilor, nu se părăseşte încăperea; toată lumea se îndepărtează de sobe, coşuri;

- dacă există posibilitatea alegerii între clădiri, adăpostirea se va face:

- în case cu paratrăsnet;

- în clădiri mari cu armături metalice;

- utilizarea corectă a truselor medicale de prim ajutor, în caz de accident, în cadrul laboratoarelor etc.;

Cerințe privind lucrul în spațiile de învățământ (amfiteatru

Pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale în laboratoarele (chimice, fizice, biologice, microbiologie etc) şi spaţiile de lucrări practice se vor lua cel puţin următoarele măsuri:

a) Înainte de începerea experienţelor

- experienţele la care se utilizează curent electric, la tensiuni ce pot fi periculoase, vor fi efectuate

numai de către profesorul de specialitate, ajutat eventual de un laborant, cunoscător al lucrărilor de

laborator şi al cerinţelor de securitate a muncii;

- planul de desfăşurare a experienţelor va fi dinainte stabilit iar personalul va fi instruit în prealabil;

- de pe locul unde se desfăşoară experienţele se vor îndepărta toate obiectele care nu sunt necesare;

- pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experienţele trebuie să fie uscată sau acoperită cu

un covor izolant;

- masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a întregului aparataj;

- alimentarea de la reţea se va face de la un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau întrerupătoare automate; în cazul când se foloseşte o priză, aceasta va fi în prealabil verificată şi asigurată prin siguranţe fuzibile;

- părţile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi legate la

pământ;

- racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin

cordoane în bună stare, perfect izolate şi corespunzătoare tensiunilor folosite în experienţa

respectivă;

- uneltele de lucru (şurubelniţă, cleşte etc.) vor fi prevăzute cu mânere izolante, rezistente la

tensiunile care se află în instalaţie;

- pentru controlul tensiunii şi intensităţii, se vor introduce în circuite aparate de

măsurat;

- realizarea montajului sau a oricărei modificări a montajului existent precum şi

introducerea sau scoaterea instrumentelor de măsurat din circuit se va face cu întregul aparataj scos

de sub tensiune;

- înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare

generală a aparatelor, legăturilor, izolaţiei etc.;

- pentru alimentarea cu energie electrică se va utiliza de preferinţă un întrerupător special al

montajului, plasat pe masa de lucru; scoaterea montajului de sub tensiune trebuie să poată fi

efectuată cu uşurinţă printr-o singură manevră;

- dacă se lucrează cu tensiuni periculoase, se va aşeza pe masa de lucru, la loc vizibil, o placă

avertizoare a pericolului de electrocutare, iar elevii/studenţii vor fi opriţi să se apropie.

b) In timpul desfăşurării experienţelor:

- în timpul experienţelor, pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente ale

montajului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legăturile montajului sau ar putea

stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune;

- cei care efectuează experienţele vor avea o îmbrăcăminte adecvată (strânsă pe corp, mâneci bine

încheiate), de preferinţă halate de laborator;

- este interzisă părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a montajului de tensiune;

- se recomandă ca, la instalaţia aflată sub tensiune, toate manevrele să se facă cu o singură

mână;

- în timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea parţilor neizolate (schimbarea legăturilor,

atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de măsură);

- pentru prevenirea accidentelor după terminarea experienţelor, montajul va fi scos obligatoriu

de sub tensiune; orice intervenţie asupra instalaţiei electrice trebuie să fie făcută de un electrician autorizat iar lucrarea să aibă caracter definitiv.

c) La lucrările de laborator unde se folosesc substanţe chimice :

- lucrările de laborator şi aplicaţiile practice se efectuează cu cantităţile de substanţă, cu

concentraţiile, cu vasele şi aparatele indicate în proceduri, în manuale şi în instrucţiunile de

folosire a materialelor respective, după ce în prealabil profesorul sau maistrul- instructor a

verificat exactitatea datelor;

- efectuarea experienţelor este permisă numai după verificarea prealabilă a aparaturii

respective;

- efectuarea experienţelor în vase murdare este interzisă; imediat după terminarea experienţei, vasele utilizate trebuie să fie spălate;

- vasele de laborator se spală cu amestecuri oxidante sau detergenţi şi apă distilată fără a se utiliza

nisipul, care provoacă fisuri şi la încălzire sticla se va sparge uşor;

- vasele care conţin substanţe toxice vor purta etichete avertizoare şi vor fi păstrate la locuri sigure,

sub cheie. Nu este permisă depozitarea alăturată a vaselor cu substanţe care produc reacţii violente

prin contact; nu este permisă păstrarea substanţelor în vase neetichetate;

- la identificarea substanţelor pentru experienţe, se citeşte cu atenţie eticheta; dacă există cea mai

mică îndoială asupra conţinutului unui vas, acesta se va trimite laboratorului de analize chimice,

pentru identificare;

- trebuie să existe la îndemână un set de Fişe tehnice de securitate (OUG 200/2000) pentru toate

substanţele şi preparatele chimice periculoase folosite astfel încât proprietăţile fizicochimice

şi toxicologice, efectele asupra sănătăţii, măsurile de protecţie necesare la

manipularea lor şi procedurile în caz de urgenţă să fie cunoscute;

- lucrătorilor sau studenţilor le este interzis să guste sau să miroasă substanţele, să se aplece asupra

vaselor fără avizul profesorului de specialitate, deoarece acţiunea multor substanţe este puternic

toxică, chiar dacă aceasta nu se manifestă imediat;

- toate substanţele chimice se păstrează în dulapuri încuiate; nu este permisă înstrăinarea

substanţelor din laborator;

- purtarea ochelarilor de protecţie este obligatorie la toate experienţele cu substanţe chimice

agresive.

- eprubeta în care se încălzeşte un lichid se ţine înclinată (nu spre cel care lucrează, sau spre vecin);

de asemenea, eprubeta nu trebuie încălzită numai la partea de jos, ci pe toata lungimea ocupată de

substanţă; susţinerea eprubetei se va face cu un suport special construit, nu improvizat;

- rămăşiţele substanţelor periculoase (metale alcaline, fosfor, baze, substanţe caustice) nu trebuie

aruncate la întâmplare, ci separat în vase destinate acestui scop, pentru a fi apoi cât mai repede

neutralizate (făcute inofensive prin metode corespunzătoare);

- în cazul efectuării unor experienţe cu aparate în care se pot iniţia substanţe gazoase, se va face, în

prealabil, verificarea tuburilor de legătură (etanşeitate, îndoire sau lipire), pentru a nu se produce

vreo scăpare de gaze din cauza unor suprapresiuni.

d) La mânuirea substanţelor chimice

- experienţele în care se produc substanţe gazoase sau vapori trebuie făcute sub nişă;

- fărâmiţarea alcaliilor, a calcei sodate, a iodului, a sărurilor acidului cromic, ca şi a altor substanţe

care dau o pulbere toxică, se va face de asemenea, sub nişă. Totodată, după caz, este obligatorie şi

folosirea ochelarilor de protecţie.

e) La depozitarea substanţelor chimice

- depozitarea se face într-o încăpere separată şi nu în laborator; depozitul trebuie semnalizat

cu semne grafice de avertizare;

- magazia trebuie să fie bine ventilată;

- depozitul trebuie să fie dotat cu mijloace adecvate şi suficiente de stingere a incendiilor;

- substanţele/ produsele chimice periculoase trebuie să fie etichetate şi ambalate în recipiente

corespunzătoare;

- la depozitare se va ţine cont de incompatibilităţile la depozitare;

- toate chimicalele împrăştiate accidental trebuie să fie curăţate imediat; trebuie să existe la

îndemână mijloace de neutralizare, curăţare şi EIP adecvat;

- instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie afişate în loc vizibil pentru a avertiza

personalul didactic şi studenţii cu privire la măsurile de securitate necesare.

e) La mânuirea recipientelor cu acizi concentraţi sau amoniac:

- vasele mari trebuie ţinute în ambalaje integre, etanşe şi din materiale rezistente la conţinut;

- turnarea lichidelor se face numai prin pâlnie;

- acidul clorhidric concentrat, acidul azotic, soluţiile concentrate amoniac etc. trebuie turnate

sub nişă;

- la diluarea acidului sulfuric concentrat, se toarnă încet acidul, apoi apa;

- dacă într-un laborator sau într-o sală de clasă se produce, dintr-o cauză oarecare, o cantitate de

substanţe gazoase sau de vapori toxici (ex. spargerea unui vas cu brom, a unei butelii de acid azotic

concentrat sau defectarea robinetului la un balon cu clor etc.), concomitent cu evacuarea celor

prezenţi din încăpere (fără panică), se deschid ferestrele pentru aerisirea completă a încăperii, se

închid uşile pentru a preveni împrăştierea gazelor şi se întrerup eventualele surse de căldură;

- la începutul şi sfârşitul oricărei experienţe, mâinile se spală cu apă şi săpun.

f) La folosirea gazelor şi a vaporilor inflamabili:

- hidrogenul (ca şi gazele sau vaporii inflamabili) nu se aprinde direct la aparatul care îl produce;

- mai întâi se umple o eprubetă cu gaz şi numai dacă acesta este pur şi se aprinde liniştit, fără

explozie, se aşază eprubeta la robinetul de ieşire din aparat pentru aprinderea gazului

produs;

- reţeaua de gaze combustibile a laboratorului trebuie să aibă un robinet central, care să permită

oprirea simultană a alimentării cu gaze a tuturor sălilor iar locul robinetului va a fi cunoscut de toţi

cei care lucrează în laborator;

- verificarea şi repararea conductelor, robinetelor şi becurilor de gaz trebuie să fie făcută cel puţin o

dată pe lună, de personal calificat;

g) La manevrarea aparatelor de încălzire (sursele de căldură):

- la plecarea din laborator, chiar şi pentru scurt timp, este interzis să se lase aprinse becuri de gaz,

lămpi cu spirt sau alte aparate de încălzire;

- în cazul în care se descoperă pierderi de gaze combustibile (cu miros specific) sau vapori de

benzină, se procedează astfel:

 se sting toate becurile de gaz de la ventilul principal precum şi celelalte surse de încălzire;

 concomitent cu evacuarea persoanelor din cameră, se deschid ferestrele sau gurile de ventilaţie

şi apoi se închid uşile; se aeriseşte încăperea pâna la dispariţia completa a mirosului de

gaz;

 nu se aprinde şi nici nu se stinge lumina electrică;

 se caută sursele de scurgere a gazului sau vaporilor (garnituri defecte, robinete deschise,

tuburi de cauciuc sau conducte perforate etc.) şi se iau măsurile necesare pentru îndepărtarea

defectelor;

 la întrebuinţarea becurilor de gaz se urmăreşte ca aprinderea să se facă treptat şi flacăra să nu

pătrundă în interiorul becului; dacă flacăra totuşi pătrunde, se închide robinetul, se lasă becul

să se răcească complet şi numai după aceea se aprinde din nou, micşorând în prealabil curentul de aer.

h) La întrebuinţarea lămpilor sau becurilor în care combustibilul lichid vine sub presiune (bec de

spirt, lampa de benzină etc.):

- să nu se întrebuinţeze benzina pentru aparatele care funcţionează cu alcool sau petrol lampant;

- să se menţină aparatul de încălzit în ordine şi curăţenie; înainte de fiecare aprindere, duzele

(orificiile) pentru trecerea vaporilor inflamabili vor fi curăţate, controlându-se dacă aparatul

conţine o cantitate suficientă de combustibil;

- să nu facă arderea completă a combustibilului, deoarece dacă întreaga cantitate de lichid este

epuizată, din duze iese un amestec explozibil, format din vaporii combustibilului cu aer

care provoacă o explozie periculoasă;

- să se observe dacă ventilul (supapa) de siguranţă funcţionează astfel încât presiunea din rezervorul

aparatului să nu se ridice peste cea normală şi totodată să se controleze ca rezervorul sa nu fie prea

încălzit.

i) La experienţele care pot provoca explozii, stropiri sau împrăştieri violente de substanţe:

- în cazul experienţelor cu vase în care se pot dezvolta presiuni periculoase, trebuie luate măsuri de

protecţie speciale contra împrăştierii cioburilor în caz de spargere, prin îngrădirea cu plase

metalice sau cu paravane de sticlă armată;

- la pregătirea amestecurilor oxidante se fărâmiţează oxidanţii în stare pură, frecându-se cu precauţie

doze mici într-un mojar absolut curat; amestecarea oxidanţilor cu alte substanţe fărâmiţate nu se

face niciodată prin frecare în mojar, ci prin agitare într-un balon sau prin amestecare cu o spatulă

sau o linguriţă de os pe o foaie de hârtie velină cretată;

- la experienţele executate în vid (distilare) se vor folosi ochelari de protecţie; de asemenea,

se vor utiliza numai baloane mici cu fund rotund, din sticlă rezistentă la flacără;

- buteliile (baloanele, tuburile, recipientele) cu gaze lichefiate sau comprimate

trebuie ferite de surse de încălzire; în laborator nu este permis să se afle mai mult de o butelie

încărcată cu acelaşi gaz; buteliile trebuie ferite de căderi şi lovituri; robinetele buteliilor de oxigen

vor fi păstrate curate (nu vor fi unse cu grăsimi) iar în timpul transportului şi depozitării, buteliile

vor fi prevăzute cu capac de protecţie;

- este obligatorie dotarea buteliilor cu manometre, prevăzute cu plombă de verificare metrologică şi

având marcată cu culoare roşie diviziunea de pe scală care indică presiunea maximă de folosire a

buteliei; consumarea gazelor lichefiate sau comprimate se va face exclusiv prin reductoare de

presiune; robinetele trebuie deschise şi închise încet, fără a fi bruscate, chiar dacă ele funcţionează

greu.

j) La folosirea sticlăriei de laborator:

- introducerea unui dop de plută sau de cauciuc într-un tub de sticlă se face ţinându-se tubul cu mâna

cât mai aproape de capătul de introdus (mâna înfăşurată într-o batistă şi fără a se forţa tubul);

- atunci când se introduce un dop într-un vas cu pereţi subţiri, vasul nu se ţine pe masă, ci de gât şi

cât mai aproape de locul de introducere a dopului;

- încălzirea substanţelor în vase de laborator cu pereţi subţiri se face pe o sită sub agitare continuă;

- baloanele, paharele şi celelalte vase în care se află lichid fierbinte nu se pun direct pe masă, ci pe o

placă din material termoizolant;

- paharele mari cu lichid se ridică numai cu ambele mâini şi se ţin în aşa fel, ca marginile răsfrânte ale paharului să se sprijine pe degetele mari şi pe degetele arătătoare;

- prinderea în stative a baloanelor de distilare, a biuretelor şi a refrigerentelor se efectuează

cu ajutorul clemelor prevăzute cu apărători de plută sau cauciuc.

! disectiiii de introdus

k) In laborator trebuie să se găsească, la loc vizibil, mijloacele de prim ajutor:

In caz de accidente (răniri, arsuri, otrăviri etc.) se vor lua următoarele măsuri:

- accidentele de natură mecanică pot avea ca efect tăieturi, zgârieturi, înţepături, zdrobiri şi striviri; în

cazul leziunilor grave este necesară chemarea medicului, iar când rănile sunt uşoare, se spală cu apă

curată, se dezinfectează cu apă oxigenată şi se bandajează cu tifon sterilizat; când se produc

hemoragii, se procedează de urgenţă la oprirea sângelui, dezinfectarea şi bandajarea rănii şi

transportarea accidentatului la spital;

- accidentele termice (arsuri, opăriri) se tratează după gravitatea lor; arsurile profunde şi pe suprafeţe

mari (de gradul II şi III) necesită internarea de urgenţă în spital;

- accidentele chimice (arsuri chimice, intoxicaţii şi sufocări) pot avea loc la orice lucrare de laborator,

dacă nu se respectă măsurile de protecţie; este totuşi necesar ca în timpul experienţelor să fie la

îndemână o cantitate suficientă de soluţii de carbonat de sodiu, amoniac, acid acetic, acid boric etc.

pentru neutralizarea acizilor sau bazelor care ar putea ajunge pe corp sau pe haine;

- manipularea substanţelor chimice agresive se va face folosind echipamentul de

protecţie corespunzător (şorţuri de protecţie, mănuşi, ochelari etc.);

- în fiecare laborator trebuie să existe o trusă sanitară cu următoarele materiale: apă oxigenată, alcool sanitar, tinctură de iod, jecolan, acid boric, fiole de cofeină, pense, foarfecă, vată, tifon, leucoplast, o soluţie neutralizantă pentru cazul stropirii cu sub- stanţe; medicamentele care au termen de valabilitate vor fi înlocuite periodic;

- dacă vreun reactiv ajunge pe corp, acesta trebuie spălat în primul rând cu o mare cantitate de apă şi apoi se şterge locul respectiv sau se aplică substanţe neutralizante;

- când o picătură de reactiv pătrunde în ochi, este foarte important ca ochii să fie spălaţi imediat cu jet de apă şi apoi supuşi unui examen medical;

- în cazul intoxicaţiilor acute sau al sufocărilor cu substanţe gazoase sau cu vapori

toxici, până la sosirea medicului, cel în cauză va fi scos din atmosfera toxică şi va fi dus într-un loc bine aerisit, i se va desface haina la gât şi i se va face respiraţie artificială.

# 6. Cerinte privind deplasari si manevrabilitati

- Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent cu fata inainte. Deschiderea usii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata, in imediata apropiere a ei.

- Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme:

    - se va circula numai pe partea dreapta;

    - se va merge incet unul dupa altul;

    - se va sprijini de mana curenta, nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari, nu se va aprinde tigara, nu se vor numara bani, nu se va merge distrat sarind cate doua-trei trepte deodata, etc;

    - vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea produce alunecarea si accidente;

    - se va pastra curatenia pe trepte.

- Cand trebuie luat un obiect de la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura. Nu se vor improviza podete formate din scaune, cutii, sertare asezate unele peste altele, care nefiind stabile se pot rasturna.

- Usile cu geamuri trebuie manevrate atent. Nu se va sprijini sau a se impinge pe partea din sticla a usilor.

- Pardoselile din incaperi trebuie intretinute si curate fara sa prezinte urme de defectiuni care pot provoca impiedicarea.

- Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla trebuie invelite si depuse astfel incat sa poata fi usor de identificat, de prferat sa se lase la vedere pe birou.

- Pentru ridicarea de obiecte, efortul trebuie facut cu muschii picioarelor si nu cu muschii spatelui. Se va evita intinderile rapide ale bratelor si intoarcerile bruste.

- Trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. Acesta va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit de catre electricianul de serviciu.

- Este interzis sa se tina sau sa se atinga cu mana un obiect metallic (teava sau radiatorul caloriferului, etc) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza.

- Este interzis a se pune in functiune o masina inainte de a fi cunoscut sistemul de functionare al acestuia.

- Este interzis operatorilor sa isi repare singuri calculatoarele. Intretinerea si reglarea lor va fi efectuata numai de catre lucrătorul special calificat.

- Inainte de conectarea unei masini la o priza electrica trebuie controlata pentru a fi in pozitia “deconectat”.

- Nu se va pune niciodata in functiune o masina careia i s-a scos carcasa.

- Este interzis sa se usuce orice obiect pe conductele de gaz, calorifer, pe soba sau calorifer electric.

- Atunci cand se foloseste un cutit de mana sau o lama pentru taierea hartiei, degetele trebuie tinute cat mai departe de taisul lamei.

- La folosirea lamelor de ras pentru lucrari de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de protectie.

- In sertare, obiectele taioase sau ascutite (creioane, cutite, lame, etc) trebuie sa fie aranjate in compartimente separate.

- La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau functie de gravitate se va cere interventie de specialitate.

- Inainte de folosirea unui scaun trebuie controlata starea lui dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui.

- Inainte de indepartarea unui scaun de birou trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna sau lovi alta persoana.

- Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate.

- Este interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta operatie se recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare.

- Pentru evitarea impiedicarilor, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor trebuie tinute inchise.

- Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine manerele atunci cand se inchid sertarele birourilor sau usilor caselor de bani.

- Este interzis sa se deschida in acelasi timp mai multe sertare din partea de sus a unui clasor, deoarece ele pot aluneca si prin cadere pot provoca accidente.

- Pentru a se asigura o stabilitate buna clasorului este necesar ca lucrurile grele sa fie aranjate in sertarele de jos.

- Este interzisa pastrarea materialelor inflamabile (benzina, alcool, etc) in alte vase decat bidoane de metal.

- La terminarea programului de munca, persoana imputernicita va verifica daca gazul, curentul electric, apa, etc, sunt inchise (intrerupte).

- Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte. Deschiderea usii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata, in imediata sa apropiere.

- In timpul programului de lucru trebuie folosita o incaltaminte corespunzatoare pentru a se evita orice sursa de accident.

- Pentru protectia lucrătorului care face curatenie, cioburile de sticla trebuie invelite si depuse astfel incat sa poata fi usor identificate de catre acest personal, de preferat fiind ca aceste materiale sa fie lasate la vedere, pe birou.

- Este strict interzis sa se foloseasca lucrătorul pentru curatenie la alte munci pentru care nu a fost instruit si sa fie pus la munci ce depasesc posibilitatile lor fizice.

# 7. Cerinţe privind mediul de muncă

Cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul Universității de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara își desfășoară activitatea într-o diversitate de medii, în funcție de specificul disciplinei predate și de implicarea în activități didactice, de cercetare sau administrative. Acestea includ:

- săli de curs și amfiteatre;

- laboratoare didactice și de cercetare;

- cabinete individuale și birouri,

- spații agricole și zootehnice (ferme, sere, terenuri experimentale);

- spații comune (biblioteci, săli de ședință etc.).

Mediul de lucru trebuie să asigure condiții optime de securitate, igienă și confort, pentru a preveni apariția accidentelor de muncă, a bolilor profesionale și a altor afecțiuni legate de muncă.

Art.244. Spatiul prin dimensiunile si amenajarea sa, postul de lucru trebuie sa asigure utilizatorului un spatiu suficient, care sa ii permită sa îşi schimbe pozitia si sa varieze mişcările.

## 6.1. Iluminat

(1) Iluminatul în spațiile de muncă trebuie să asigure condiții optime de vizibilitate, fără a produce disconfort vizual, oboseală oculară sau riscuri de accidentare.

(2) Tipurile de iluminat utilizate sunt:

- iluminat natural (prin ferestre sau luminatoare);

- iluminat artificial general (prin corpuri de iluminat montate pe tavan);

- iluminat local (lămpi de birou, proiectoare pentru pupitre, iluminat la bancurile de lucru).

Art.246. Iluminatul general şi local al încăperilor de lucru va fi proiectat în funcţie de caracteristicile sarcinii de muncă şi necesitatile vizuale ale utilizatorilor, astfel încât să asigure condiţii de iluminat satisfacatoare şi un contrast adecvat între ecran şi mediu, pentru obţinerea unei performanţe ridicate.

Sursele de lumină trebuie să asigure un indice de redare a culorilor (Ra) ≥ 80, pentru o percepție corectă a materialelor didactice și documentației.

Iluminatul nu trebuie să creeze reflexii, umbre puternice sau străluciri deranjante pe suprafețele de lucru (monitoare, pupitre, bancuri de laborator). Strălucirile si reflexiile supărătoare pe ecran sau pe orice alte echipamente, trebuie evitate, corelând caracteristicele tehnice şi amplasarea surselor de lumină cu amenajarea încăperilor şi posturilor de muncă.

Lămpile de birou trebuie să aibă braț reglabil și să permită direcționarea fasciculului luminos.

Iluminatul trebuie verificat periodic (cel puțin anual) pentru:

- funcționare corectă;

- înlocuirea surselor de lumină arse sau slăbite;

- curățarea corpurilor de iluminat pentru menținerea eficienței;

Toate spațiile utilizate de personal trebuie dotate cu iluminat de siguranță în caz de avarie a rețelei electrice.

Căile de evacuare, ușile de ieșire și punctele de prim ajutor trebuie marcate cu semne vizibile, fotoluminescente sau luminate permanent.

În amfiteatre și laboratoare, este obligatorie existența unor lămpi de urgență autonome sau conectate la sursă UPS.

Se recomandă alternarea iluminatului natural cu cel artificial, pentru reducerea oboselii ochilor.

Cadrele didactice și personalul auxiliar care lucrează zilnic peste 4 ore la monitor trebuie să utilizeze monitoare cu tehnologie anti-reflexie și ochelari cu filtru pentru lumină albastră (unde este cazul).

Se va aplica regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute, privirea se va muta timp de 20 de secunde spre un obiect aflat la minimum 6 metri (20 feet) distanță.

Art.249. (1) Posturile de lucru vor fi amenajate astfel încât sursele de lumina, cum ar fi ferestrele si alte deschideri, pereții transparenți sau translucizi, precum si echipamentele si pereții de culori deschise, sa nu provoace străluciri orbitoare directe si sa antreneze cat mai putin posibil reflexii pe ecran.

(2) Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare pentru a atenua lumina naturala la postul de lucru.

(3)Niveluri minime recomandate de iluminare (conform HG 1091/2006):

| Tip spațiu | Nivel minim iluminare (lux) |
| --- | --- |
| Birouri / cabinete | 300 – 500 lux |
| Săli de curs / amfiteatre | 500 lux |
| Laboratoare | 500 – 750 lux |
| Spații tehnice (ateliere, ferme) | 300 – 500 lux |
| Culoare, holuri | 100 – 200 lux |

Iluminatul necorespunzător – fie că este insuficient, excesiv sau creează disconfort vizual - are efecte negative directe și indirecte asupra sănătății și performanței cadrelor didactice. Acestea includ:

- Efecte asupra sănătății: oboseală oculară (ochi uscați, lăcrimare excesivă, senzație de arsură); tulburări de vedere temporare, inclusiv estompare, vedere dublă sau dificultăți de focalizare; cefalee (dureri de cap), în special în cazul expunerii îndelungate la ecrane cu iluminat nepotrivit; tulburări de somn, în cazul expunerii seara la lumină rece (albastră) provenită de la ecrane; stres și iritabilitate, ca urmare a disconfortului vizual permanent.

- Efecte asupra activității profesionale: scăderea concentrării și a productivității; creșterea riscului de erori în evaluări, redactări sau utilizarea echipamentelor; întârzierea finalizării sarcinilor din cauza disconfortului vizual; scăderea calității comunicării vizuale în timpul prezentărilor și lucrului cu studenții (în săli slab luminate).

Pentru a preveni efectele negative ale iluminatului și a asigura un mediu de lucru sigur și confortabil, se vor implementa următoarele măsuri:

- Măsuri tehnice:

- asigurarea unui nivel de iluminare corespunzător fiecărui tip de activitate, conform tabelului din alin. (3);

- utilizarea sursei de lumină cu temperatură de culoare adaptată:

- 4000–5000 K (neutru spre rece) în săli de curs și birouri, pentru menținerea vigilenței;

- evitarea luminilor reci (6000–6500 K) în activitățile de seară sau în birouri fără lumină naturală.

- echiparea sălilor și birourilor cu corpurile de iluminat LED, eficiente energetic și stabile din punct de vedere vizual;

- înlocuirea periodică a surselor de lumină uzate sau pâlpâitoare.

- Măsuri organizatorice:

- realizarea de evaluări periodice ale iluminatului (luxmetrie) de către serviciul SSM și personalul tehnic;

- menținerea ferestrelor curate și a jaluzelelor funcționale pentru optimizarea luminii naturale;

- curățarea periodică a corpurilor de iluminat pentru menținerea fluxului luminos

- Măsuri individuale:

- utilizarea lămpilor de birou cu braț reglabil în cabinete și spații personale;

- reglarea luminozității monitorului pentru a se potrivi cu iluminatul ambiental;

- utilizarea ochelarilor cu filtru pentru lumină albastră, în cazul lucrului prelungit la calculator.

- Măsuri de urgență:

- dotarea spațiilor cu iluminat de siguranță și de evacuare, funcțional în caz de pană de curent;

- verificarea funcționării acestora prin teste lunare și revizii anuale.

## 6.2. Zgomotul

Art.250. Zgomotul reprezintă orice sunet nedorit sau dăunător perceput în mediul de muncă, care poate afecta sănătatea, capacitatea de concentrare și eficiența profesională a cadrelor didactice.

Art.250. La amenajarea posturilor de lucru trebuie sa se tina seama de zgomotul emis de echipamente, in special pentru a se evita distragerea atenției sau perturbarea comunicării verbale.

Art.250. Surse posibile de zgomot în cadrul universității:

- În săli de curs / amfiteatre:

- ventilație zgomotoasă, reverberații acustice în săli mari;

- agitație specifică grupurilor mari de studenți;

- zgomot ambiental din exterior (trafic, lucrări de construcție).

- În birouri / cabinete:

- zgomot de fond provenit de la echipamente electronice (ventilatoare, imprimante, servere);

- conversații multiple în spații comune.

- În laboratoare:

- echipamente cu funcționare continuă (centrifuge, sisteme de aer comprimat etc.);

- alarme sonore, zgomot produs de manipularea aparaturii.

- În sere, ferme și terenuri:

- utilaje agricole (tractoare, motoutilaje);

- zgomot animalier (în adăposturi);

- zgomot produs de condiții meteo (vânt puternic, ploaie pe structuri metalice).

Art.250. Efectele expunerii la zgomot:

- oboseală auditivă sau pierdere temporară a auzului;

- scăderea capacității de concentrare și a randamentului intelectual;

- creșterea stresului și a iritabilității;

- dificultăți în comunicare (în special în săli mari, fără acustică tratată).

(4) Niveluri maxime admise ale zgomotului (conform HG nr. 493/2006):

| Tip spațiu | Nivel de zgomot maxim recomandat (dB(A)) |
| --- | --- |
| Birouri / cabinete | 50 – 55 dB |
| Săli de curs / amfiteatre | 50 – 65 dB |
| Laboratoare | 60 – 70 dB |
| Sere / ferme / terenuri | până la 85 dB (cu limitare a duratei expunerii) |

Expunerea la zgomot continuu peste 85 dB pe durata programului de lucru necesită măsuri suplimentare de protecție, inclusiv purtarea de antifoane sau dopuri auditive.

Măsuri de prevenire și control:

- utilizarea materialelor fonoabsorbante în sălile mari (perdele, panouri acustice, mochetă);

- întreținerea periodică a echipamentelor generatoare de zgomot;

- limitarea simultaneității surselor sonore (ex: proiector + ventilator + conversații);

- evitarea desfășurării activităților în zone cu zgomot intens în orele de curs;

- utilizarea unor microfoane și sisteme de sonorizare eficiente, pentru reducerea efortului vocal și al bruiajului sonor.

Dacă nivelul de zgomot depășește valorile de referință, se vor dispune măsuri imediate, precum:

- reconfigurarea spațiului;

- izolarea fonică;

- reprogramarea activităților zgomotoase în afara orelor de curs.

În zonele cu risc ridicat de zgomot (ferme, ateliere, terenuri), utilizarea echipamentului de protecție auditivă este obligatorie.

Art.251. Imprimantele de mare viteză, care constituie surse de zgomot, vor fi aşezate în încăperi separate de sala calculatoarelor, izolate fonic şi prevăzute cu geamuri transparente, pentru a facilita vizualizarea procesului de imprimare.

Art.252. Instalaţiile de ventilare nu trebuie să antreneze, prin funcţionarea, lor o creştere semnificativă (mai mare cu 3 dB) a nivelului sonor din aceste încăperi.

## 6.3. Microclimat

Microclimatul reprezintă ansamblul condițiilor de mediu fizic dintr-un spațiu de muncă, care include:

- temperatura aerului;

- umiditatea relativă;

- viteza de circulație a aerului;

- radiația termică (în special în spații vitrate, expuse soarelui).

Un microclimat adecvat este esențial pentru menținerea confortului termic, a capacității de concentrare și prevenirea apariției afecțiunilor cauzate de stres termic sau umiditate excesivă.

Analiza microclimatului se aplică în:

- birouri și cabinete;

- săli de curs și amfiteatre;

- laboratoare (în special cele chimice sau microbiologice);

- sere, ferme, terenuri agricole.

(4) Valori recomandate ale parametrilor microclimatici, conform normelor igienico-sanitare (OMS 119/2014 și HG 1091/2006):

| Tip spațiu | Temperatură (°C) | Umiditate relativă (%) | Viteza aerului (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Birouri / Cabinete | 21 – 24 | 40 – 60 | max. 0,15 |
| Săli de curs | 20 – 24 | 40 – 60 | max. 0,20 |
| Laboratoare | 18 – 22 | 45 – 65 | max. 0,25 |
| Sere / Ferme | adaptată sezonului, ideal 18 – 26 | 50 – 70 | max. 0,30 |

Notă: În timpul verii, se acceptă valori mai ridicate, dar cu condiția asigurării ventilației eficiente și a pauzelor de refacere.

Art.253. În încăperile în care se desfăşoară activităţi de birou, se vor asigura condiţii de confort termic.

Art.254. Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmări să nu se creeze curenţi de aer supărători.

Art.255. Microclimatul trebuie să fie corespunzător, să asigure confortul necesar. Pentru aceasta, angajații vor utiliza instalațiile de climatizare reglând pe cât posibil parametrii acestora în limitele normale.

Art.256.  În locurile unde nu există instalații de climatizare, în perioada caniculară se vor utiliza ventilatoare, de preferință care sunt prevăzute cu mecanism de rotire pentru schimbarea direcției curenților de aer.

Art.257. Viteza maxim admisă a curenților de aer în încăperile cu posturi de lucru este de 5 m/s. Este interzis a se depăși această valoare prin menținerea în funcțiune concomitentă a instalațiilor de climatizare și a ventilatoarelor, sau/și prin menținerea în poziție deschisă a ușilor/geamurilor.

Art.258. Ventilatoarele care nu sunt prevăzute cu mecanism de rotire pentru schimbarea continuă a direcției curenților de aer, se vor ține în funcțiune pe o direcție laterală față de posturile de lucru, evitând astfel producerea unor afecțiuni datorate curenților de aer.

Art.259. Trebuie sa fie atins si menținut un nivel de umiditate corespunzător. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40%, pentru a se evita uscarea mucoaselor.

Art.260. Echipamentele care aparțin posturilor de lucru nu trebuie sa creeze disconfort lucrătorilor prin producerea de caldura in exces. Astfel de echipamente vor fi poziționate în locuri îndepărtate de postul de lucru și care să permită o disipare rapidă a căldurii dezvoltate.

Art. In cazul in care in spatiile de lucru, temperatura depăşeşte valoarea de 25º C, se va asigura o viteza de mișcare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic.

Efectele unui microclimat necorespunzător pot fi:

- Asupra sănătății:

- disconfort termic (senzație de frig sau de supraîncălzire);

- transpirație excesivă, deshidratare, amețeli (în medii calde și umede);

- afectarea funcțiilor respiratorii (în medii uscate sau cu praf);

- agravarea afecțiunilor cronice respiratorii și cardiace.

- Asupra eficienței muncii:

- reducerea capacității de concentrare;

- scăderea randamentului intelectual;

- creșterea riscului de erori în activități didactice sau de cercetare;

- agitație, iritabilitate și stres în medii inconfortabile.

Pentru a preveni efectele negative ale unui microclimat necorespunzător și a asigura un mediu de lucru sigur și confortabil, se vor implementa următoarele măsuri de prevenire și control:

- Măsuri tehnice:

- instalarea și întreținerea sistemelor de ventilație și climatizare (HVAC);

- montarea de termometre și higrometre în săli frecventate;

- asigurarea ventilării naturale sau mecanice în pauze;

- folosirea de perdele, jaluzele sau folie reflectorizantă în încăperi supraexpuse solar.

Măsuri organizatorice:

- reconfigurarea programului didactic în zilele caniculare (dimineața devreme);

- pauze regulate în spații ventilate sau răcoroase;

- acces la apă potabilă pentru personalul expus la temperaturi crescute (sere, terenuri).

Măsuri pentru personalul expus în exterior:

- îmbrăcăminte adecvată sezonului (respirabilă vara, termoizolantă iarna);

- limitarea duratei expunerii continue în condiții extreme;

- repausuri frecvente în zone umbrite sau adăpostite.

În vederea monitorizarea microclimatului, se au în vedere următoarele aspecte:

- măsurarea periodică a temperaturii și umidității în spațiile de muncă, cel puțin semestrial sau ori de câte ori apar reclamații legate de disconfort termic;

- în cazul spațiilor cu risc ridicat (laboratoare, sere, ferme), monitorizarea se face trimestrial;

- rezultatele evaluărilor vor fi analizate de către serviciul intern SSM, care va propune măsuri corective, dacă este cazul.

## 6.4. Ventilația și calitatea aerului

Ventilația este procesul prin care se asigură schimbul de aer între interiorul și exteriorul unei încăperi, în scopul:

- menținerii concentrațiilor normale de oxigen;

- eliminării dioxidului de carbon (CO₂), prafului, alergenilor, microorganismelor;

- prevenției condensului și apariției mucegaiului;

- asigurării unui aer curat, respirabil și confortabil pentru lucrul intelectual și fizic.

Calitatea aerului interior influențează direct capacitatea de concentrare, sănătatea respiratorie și starea generală de bine a cadrelor didactice, personalului auxiliar și studenților.

Conform HG nr. 1091/2006 și normelor de igienă (OMS nr. 119/2014), spațiile de muncă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

| Tip spațiu | Tip de ventilație necesar | Schimb minim de aer recomandat |
| --- | --- | --- |
| Birouri / cabinete | Ventilație naturală sau mecanică | 30–50 m³/h/persoană |
| Săli de curs / amfiteatre | Ventilație mixtă (naturală + forțată) | 60 m³/h/persoană |
| Laboratoare | Ventilație mecanică + hote locale | 100 m³/h/persoană |
| Spații tehnice (ferme, sere) | Ventilație naturală susținută | variabil, în funcție de activitate |

Factorii care afectează calitatea aerului:

- concentrația de dioxid de carbon (CO₂) – peste 1000 ppm afectează capacitatea cognitivă;

- prezența de pulberi, praf, polen, substanțe iritante;

- nivelul de umiditate (sub 30% = aer uscat, peste 70% = risc de mucegai);

- prezența de mucegaiuri, bacterii, virusuri;

- mirosuri provenite din materiale, mobilier, persoane sau echipamente

Efectele aerului de proastă calitate sunt:

- Efecte asupra sănătății:

- oboseală cronică, dureri de cap, amețeli;

- iritații ale ochilor, nasului și gâtului;

- agravarea alergiilor, astmului sau altor afecțiuni respiratorii

- infecții respiratorii recurente.

- Efecte asupra activității profesionale:

- scăderea puterii de concentrare;

- încetinirea procesului decizional;

- stări de somnolență, lipsă de energie;

- scăderea randamentului intelectual și didactic.

În scopul menținerii unui confort legat de calitatea aerului, trebuie respectate următoarele măsuri de prevenire și control:

- Măsuri tehnice:

- instalarea și întreținerea periodică a sistemelor de ventilație mecanică și filtrare a aerului;

- utilizarea de purificatoare de aer cu filtre HEPA în birouri aglomerate sau spații închise;

- verificarea și curățarea periodică a filtrelor de aer (minim 1 dată pe semestru);

- montarea de hote de extracție în laboratoare chimice sau microbiologice;

- Măsuri organizatorice:

- aerisirea zilnică a încăperilor, prin deschiderea ferestrelor (minim 10–15 min dimineața și la pauze);

- evitarea supraaglomerării sălilor de curs și a spațiilor comune;

- limitarea depozitării materialelor prăfoase sau vechi în spațiile frecventate;

- Măsuri individuale:

- evitarea folosirii de parfumuri sau substanțe cu miros puternic în spații comune;

- semnalarea imediată a oricărui miros suspect sau a apariției mucegaiului;

- utilizarea de plante de interior cu rol de filtrare naturală a aerului (opțional).

În scopul evaluării calității aerului se vor realiza măsurători periodice ale:

- CO₂ (ppm) – preferabil sub 800–1000 ppm;

- umiditate relativă – între 40–60%;

- temperatură – corelată cu confortul termic.

Rezultatele vor fi analizate și, dacă se constată depășiri, vor fi dispuse măsuri imediate (aerisire, intervenții tehnice, relocarea temporară a personalului).

## 6.5. Temperatura

Temperatura aerului din spațiile de muncă influențează semnificativ:

- confortul termic individual și starea generală de bine

- capacitatea de concentrare și productivitatea intelectuală;

- apariția stresului termic, atât prin valori scăzute, cât și prin supraîncălzire;

- afecțiunile cronice respiratorii sau cardiovasculare, care pot fi agravate de variațiile bruște de temperatură.

Conform normelor de igienă OMS 119/2014 și HG 1091/2006, temperatura optimă trebuie menținută în următorii parametri:

| Tip spațiu | Interval recomandat (°C) | Observații |
| --- | --- | --- |
| Birouri / cabinete | 21 – 24°C | În funcție de sezon |
| Săli de curs / seminarii | 20 – 24°C | Mai scăzut în încăperi aglomerate |
| Laboratoare (chimistice / biologice) | 18 – 22°C | Temperatura influențează reacțiile chimice |
| Spații de arhivă / depozit | 16 – 20°C | Conform cerințelor pentru conservarea materialelor |

- Notă: valorile pot varia ușor în funcție de umiditate și ventilație, dar trebuie să se încadreze în limitele confortului termic pentru munca de birou.

### 6.5.1. Temperaturi extreme pentru activitatea în aer liber

Cadrele didactice și personalul auxiliar desfășoară activități didactice și de cercetare inclusiv în aer liber, pe raza unităților afiliate Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara:

- terenuri agricole, platforme experimentale, vii, livezi;

- ferme didactice (zootehnice, horticole, piscicole, silvice);

- pepiniere, pășuni;

- inspecții tehnice, stagii practice cu studenții în spații neacoperite.

Cadrele didactice trebuie să se asigure că aceste activități în aer liber sunt desfășurate în siguranță,

Tipuri de temperaturi extreme sunt:

a) Temperatură ridicată (caniculă) - se consideră temperaturi extreme ridicate valorile:

- temperaturi ambientale peste 37°C la umbră (temperatură de aer)

- temperaturi resimțite (indice ITU) de peste 80 unități

b) Temperatură scăzută (frig extrem) - se consideră temperaturi extreme scăzute valorile:

  temperaturi sub -5°C în condiții de vânt moderat

  temperaturi sub -10°C în condiții de vânt puternic și umiditate ridicată.

Valorile se corelează cu avertizările meteo emise de ANM (Administrația Națională de Meteorologie), inclusiv codurile galben, portocaliu și roșu.

În perioada temperaturilor extreme, există riscuri asociate:

- În sezon cald:

- deshidratare, epuizare termică;

- insolație, arsuri solare;

- scăderea capacității de concentrare, greșeli în operare;

- leșin, accidente cauzate de amețeli sau pierderea echilibrului.

- În sezon rece:

- hipotermie, îngheț local (mâini, picioare, urechi);

- dureri articulare, crampe musculare;

- risc crescut de alunecare și cădere;

- afectarea capacității de mișcare fină și coordonare.

Pentru a gestiona perioadele cu temperaturi extreme, se iau în considerare următoarele măsuri de protecție și prevenire:

- Măsuri organizatorice:

- Activitățile în aer liber vor fi planificate în funcție de condițiile meteo, ținând cont de intervalele orare cu risc termic scăzut:

- vara: program între 7:00 – 11:00;

- iarna: program între 11:00 – 15:00.

- În zilele cu avertizări meteo oficiale:

- activitățile se suspendă, reprogramează sau reorientează către activități în interior;

- se va evita prelungirea timpului petrecut pe teren peste 90 de minute consecutive

- Organizatorii activităților (cadre didactice coordonatoare) sunt responsabili cu:

- informarea participanților cu privire la riscurile meteorologice;

- verificarea echipamentului individual al participanților;

- desemnarea unui punct de refugiu și a unei persoane de contact în caz de urgență.

- Reducerea duratei de expunere continuă în medii extreme (pauze la fiecare 45–60 min).

- Organizarea de puncte de refacere termică: spații umbrite/ventilate vara, adăpostite/încălzite iarna.

- Instruirea personalului privind simptomele stresului termic și intervenția de prim ajutor.

- Măsuri individuale:

- Vara, cadrele didactice și însoțitorii trebuie să fie echipați cu:

- îmbrăcăminte deschisă la culoare, din materiale naturale, cu mâneci lungi;

- șepci, pălării cu bor larg sau eșarfe pentru protejarea capului;

- ochelari de soare și cremă de protecție UV (unde este cazul);

- sticlă personală de apă (min. 500 ml/oră de expunere).

- Iarna, echipamentul minim include:

- Îmbrăcăminte termică în straturi (strat de bază, strat izolator, strat exterior impermeabil);

- căciulă, mănuși, fular sau mască de protecție a feței;

- încălțăminte antiderapantă și călduroasă și șosete termoizolante;

- încălzitoare chimice de buzunar (opțional, recomandate pentru teren);

- evitarea consumului de alcool înainte sau în timpul activităților.

- Dotări necesare:

- trusă portabilă de prim ajutor adaptată condițiilor termice;

- rezervă de apă (vara) sau ceai cald (iarna);

- telefon mobil pentru comunicare rapidă în caz de urgență;

- echipamente de protecție vizibilă (vestă reflectorizantă, în special în terenuri vaste).

- Măsuri administrative și responsabilități - coordonatorii de activitate sau responsabilii de grup trebuie să:

- evalueze condițiile de teren înainte de deplasare;

- decidă dacă se anulează sau reprogramează activitatea în funcție de avertizările meteo;

- țină evidența persoanelor care participă și locațiile exacte.

În lucrul cu studenții cadrele didactice trebuie să se asigure că toți participanții sunt echipați corespunzător, că există apă potabilă disponibilă și că există un plan de evacuare rapidă sau transport în caz de urgență medicală.

De asemenea, se va limita expunerea simultană a grupurilor mari de studenți în condiții de stres termic.

## 6.8. Radiațiile

Art.261.  Toate radiațiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile in ceea ce priveste protecţia sănătății si securitatea lucrătorilor.

În funcție de activitățile specifice ale universității, pot exista următoarele categorii de radiații cu potențial de risc pentru personal:

- Radiații neionizante, cum ar fi:

- Radiațiile UV emise de lămpi bactericide din laboratoare;

- Radiațiile infraroșii și microunde provenite de la echipamente de laborator;

- Câmpurile electromagnetice generate de aparatură electrică sau rețele Wi-Fi puternice.

- Radiații ionizante, în cazul laboratoarelor dotate cu:

- Surse de raze X (ex. aparate de analiză cu fluorescență de raze X);

- Izotopi radioactivi (dacă sunt utilizați în cercetare, cu aviz CNCAN);

- Alte surse închise controlate în regim special.

Evaluarea periodică a nivelului de expunere cu ajutorul personalului instruit sau al unei firme specializate.

Măsuri de prevenire și protecție:

- pentru radiații neionizante:

- Se va monta semnalizare vizibilă în încăperile cu lămpi UV sau aparate ce emit radiații optice;

- Lămpile UV vor fi utilizate exclusiv în absența personalului sau cu protecție oculară și corporală adecvată;

- Câmpurile electromagnetice vor fi monitorizate pentru a respecta valorile de expunere admise pentru lucrători (conform HG 520/2016);

- Se va asigura distanțarea adecvată între sursa de radiații și posturile de lucru permanente.

- pentru radiații ionizante:

- accesul în spațiile unde se utilizează surse de radiații ionizante va fi strict controlat și permis doar personalului autorizat;

- se vor folosi echipamente de protecție specifice (halate plumbate, dozimetre individuale, scuturi de protecție);

- se va respecta timpul de expunere minim necesar pentru realizarea activităților;

- se vor monta semne de avertizare privind pericolul de radiații, conform standardelor internaționale.

Toate persoanele care lucrează în contact cu surse de radiații vor beneficia de instruire specifică, care va include:

- informații despre tipurile de radiații și efectele acestora asupra organismului;

- moduri de utilizare în siguranță a echipamentelor ce emit radiații;

- proceduri de urgență în cazul unui incident radioactiv;

- obligația de purtare și întreținere a echipamentului de protecție.

În cazul unui incident care implică eliberarea accidentală de radiații sau deteriorarea unui echipament de protecție:

- Se va opri imediat activitatea și se va evacua spațiul afectat;

- Se va anunța responsabilul SSM, coordonatorul laboratorului și, dacă este cazul, CNCAN;

- Se va izola zona și se vor iniția procedurile de decontaminare;

- Se va acorda asistență medicală personalului posibil afectat și se vor efectua investigații de specialitate.

# 8. Riscuri asociate activitatii didactice

## 7.1. Riscuri psiho-sociale la locul de muncă

În ultimul deceniu, stresul profesional a fost identificat ca fiind una dintre problemele majore la locul de muncă.  Stresul este termenul generic care descrie presiunea psihică la care oamenii trebuie să facă faţă de-a lungul vieţii. Stresul este răspunsul sau reacţia psihicului şi a organismului la pericole reale sau imaginare, evenimente sau schimbări, numite generic factori de stres. Factorii de stres pot fi interni (gânduri, convingeri, atitudini) sau externi (pierderi, tragedii, schimbări).

Factorii care pot genera riscuri psiho – sociale sunt:

•	mediul de muncă (zgomot excesiv, vibraţii, temperatură ridicată / scăzută, umiditate etc.);

•	organizarea locului de muncă şi conţinutul sarcinii de muncă (supraîncărcarea lucrătorilor, ore suplimentare nedorite, sarcini monotone şi repetitive, schimbări imprevizibile etc.);

•	atmosfera la locul de muncă (relaţii încordate între colegi, între şefi şi subalterni, accidente la locul de muncă, moartea unui coleg, lipsa comunicării, teama de a pierde locul de muncă etc.);

•	factori ce ţin de individ (structura fizică şi emoţională  etc.)

Uneori stresul poate fi pozitiv. Stresul pozitiv sau eustress-ul  apare atunci când nivelul de stres este suficient pentru a motiva o persoană să realizeze ceva.

Stresul negativ sau Distress-ul apare atunci când nivelul de stres este prea ridicat sau prea scăzut şi, în acest caz, organismul şi/sau psihicul încep să fie afectate.

Stresul negativ poate genera:

•	reacţii ale organismului (migrene, dureri de stomac, hipertensiune, afecţiuni cardiace, etc.);

•	reacţii psihologice (nelinişte, anxietate, frică, furie, depresie, nervozitate, frustare, închidere în sine etc.);

•	reacţii comportamentale (fumat excesiv, tulburări ale regimului de odihnă şi alimentaţie, rezistenţă la schimbare etc.).

Conducerea Universităţii Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara este preocupată de asigurarea celor mai bune condiţii de muncă pentru ca lucrătorii să fie protejaţi inclusiv împotriva riscurilor psiho-sociale. În acest scop Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie evaluează permanent riscurile psiho-sociale. Examenele psihologice şi psihiatrice (acolo unde se impun) desfăşurate în cadrul evaluării periodică a stării de sănătate, dau informaţii ale stării de stres din acest sistem de muncă. S-a constatat că cerinţele legislative, organizatorice şi academice au crescut considerabil, ceea ce a condus la supraîncărcarea sarcinilor de muncă a personalului didactic.

Se recomandă ca lucrătorii:

1.	să-şi folosească eficient timpul de lucru, prin stabilirea priorităţilor;

2.	să-şi dezvolte abilităţi de comunicare (stresul şi anxietatea pot apărea acolo unde există o stare conflictuală sau unde comunicarea este neclară, imprecisă);

3.	să-şi schimbe atitudinea prin :

o	controlarea reacţiilor;

o	construirea unui sistem mental de apărare împotriva stresului;

o	dozarea efortului;

4.	să adopte un stil de viaţă echilibrat prin :

o	practicarea cu regularitate a exerciţiilor fizice ;

o	alegerea unei diete bogate în fructe şi legume ;

o	menţinerea unui program ordonat de somn – dormiţi îndeajuns încât să vă treziţi revigoraţi;

o	implicarea în viaţa socială, discutarea problemelor cu colegii, familia, prietenii, solicitarea ajutorului de specialitate;

5.	să-şi acorde timp pentru hobby-uri: sport, literatură, muzică, dans, limbi străine, abilităţi tehnice, meşteşuguri. Trebuie să ne asigurăm un echilibru între muncă şi recreere.

## 7.2. Riscuri legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă

Agenţii biologici se găsesc în multe sectoare de activitate şi locuri de muncă. Riscurile generate de agenţii biologici ar putea fi subestimate deoarece, în cele mai multe cazuri, aceştia nu pot fi percepuţi cu ochiul liber.

Clasificarea agenţilor biologici

● Grupa 1 – nu provoacă boli la om.

● Grupa 2 – provoacă boli la om / improbabil de a se răspândi în colectivitate / există metode           de prevenire şi tratament eficace (bacteria salmonella, streptococcus pneumoniae etc).

● Grupa 3 – provoacă boli grave la om / risc ridicat de propagare în colectivitate / există metode de prevenire şi tratament eficace (virusul hepatitei B,C, rabia etc.).

● Grupa 4  – provoacă boli grave la om / risc ridicat de propagare în colectivitate / nu există metode de prevenire şi tratament eficace (HIV, virusul ebola, etc.).

Agenţii biologici includ:

● bacterii (pot cauza tuberculoză, leptospiroză, probleme dermatologice etc.);

● virusuri (pot cauza hepatită, gripă, HIV, turbare, etc.);

●ciuperci (pot cauza alergii);

●paraziţi (pot cauza boli parazitare, cum ar fi giardiaza, oxiuroza etc.)

Unde putem întâlni agenţi biologici ?

Lucrătorii pot fi expuşi la agenţi biologici la locurile de muncă unde intră în contact cu:

-	sânge şi alte fluide umane şi animale;

-	substanţe de origine animală (carne, lână, păr) ;

-	materiale naturale sau organice (solul, argila, etc.) ;

-	materiale de origine vegetală ( fân, paie, bumbac, etc.) ;

-	pulbere organică (făină, praf de hârtie, mătreaţă animală, etc.) ;

-	gunoi, dejecţii, ape reziduale.

Categoriile de spații cere sunt susceptibile la contaminare biologică:

- Săli de curs cu ferestre blocate sau ventilație insuficientă;

- Laboratoare nefolosite frecvent sau necurățate corespunzător;

- Arhive cu documente vechi, închise ermetic, cu prezență de praf și mucegai;

- Depozite și subsoluri unde pot apărea infiltrații și igrasie;

- Spații dotate cu aparate de aer condiționat sau HVAC fără întreținere periodică.

Agenţii biologici, deseori, îşi găsesc calea de intrare în organism prin leziuni ale pielii sau prin membranele mucoase ale ochilor, nasului sau gurii. De asemenea pot fi inhalaţi sau înghiţiţi, cauzând infecţii ale tractului superior respirator sau ale sistemului digestiv. Contaminarea se poate produce şi accidental prin muşcături ale animalelor şi înţepături de insecte.

Factorii biologici vizați sunt microorganisme capabile să afecteze sănătatea angajaților prin contact direct sau prin contaminare aeriană. Aceștia includ:

- Mucegaiuri de tip Aspergillus, Penicillium, Cladosporium – întâlnite frecvent în zone cu umiditate ridicată sau ventilație deficitară;

- Bacterii (inclusiv Gram-pozitive și Gram-negative) – care pot proveni din praf, infiltrații, sisteme de climatizare sau suprafețe neigienizate;

- Alergeni biologici – acarieni, spori fungici, praf organic acumulat în arhive sau spații cu materiale vechi.

Pentru limitarea expunerii personalului la agenți biologici, se vor implementa următoarele măsuri:

- Aerisirea zilnică a spațiilor de lucru, ori de câte ori este posibil, în special în zonele unde nu există ventilație mecanică;

- Verificarea și întreținerea periodică (cel puțin semestrială) a aparatelor de aer condiționat și a instalațiilor de ventilație;

- Menținerea umidității relative în interior sub pragul de 60%, cu ajutorul dezumidificatoarelor sau sistemelor de climatizare;

- Dezinfectarea și curățarea periodică a suprafețelor, în special în zonele închise sau expuse la umezeală;

- Repararea imediată a infiltrațiilor, fisurilor sau surselor de apă ce pot duce la formarea mucegaiului.

Se consideră că există o situație de contaminare biologică atunci când:

- Se identifică prezența vizibilă a mucegaiului pe pereți, tavan, mobilier sau alte suprafețe;

- Se simte un miros persistent de igrasie, mucegai sau aer închis, indicând posibila prezență a sporilor fungici;

- Se detectează, în urma măsurătorilor, o concentrație ridicată de spori, bacterii sau alergeni în aer sau pe suprafețe;

- Se înregistrează un număr crescut de sesizări medicale din partea personalului (probleme respiratorii, alergii, iritații cutanate).

În cazul în care lucrările de igienizare sau de intervenție implică un grad ridicat de contaminare biologică (ex. mucegai extins vizibil), personalul va fi dotat corespunzător cu:

- Măști de protecție de tip FFP2 sau FFP3;

- Mănuși de unică folosință;

- Combinezoane de protecție pentru intervenții;

- Ochelari de protecție împotriva contactului cu particule sau vapori iritanți.

Toți angajații vor fi informați și instruiți anual cu privire la:

- Factorii biologici ce pot fi întâlniți în spațiile universitare;

- Simptomele posibile asociate expunerii (alergii, iritații, dificultăți respiratorii);

- Măsurile de prevenire a contaminării personale;

- Obligația de a raporta imediat orice semn de mucegai, igrasie sau condiții improprii de muncă.

În caz de contaminare, decontaminarea se va realiza în funcție de natura contaminării:

- Pentru mucegaiuri – curățare mecanică, dezinfectare fungicidă, reparații de construcție dacă e necesar;

- Pentru bacterii – igienizare cu produse biocide aprobate;

- Pentru alergeni – aspirare profesională cu filtre HEPA, aerisire intensă, eventual ozonificare.

Universitatea va asigura supravegherea medicală periodică a personalului, prin medicina muncii, cu accent pe:

- Identificarea semnelor clinice ce pot indica o expunere cronică la factori biologici;

- Realizarea de investigații medicale specifice în cazuri semnalate;

- Reevaluarea locurilor de muncă la sesizarea unor simptome recurente.

## 7.3. Riscuri legate de expunerea la agenți chimici la locul de muncă

Personalul didactic, personalul auxiliar implicat în activitatea didactică cu substanțe chimice și altor persoane instruite care desfășoară activități similare utilizeaza agenți chimici în laboratoare de chimie, fizică, biologie, cabinete de specialitate, ateliere tehnice, spații de depozitare.

Agentul chimic periculos este orice substanță sau amestec care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea persoanelor expuse, cum ar fi: toxicitate acută sau cronică, efecte cancerigene, mutagene, corozive, iritante, inflamabile, explozive sau toxice pentru reproducere.

Se aplică personalului didactic care:

- desfășoară activități în laboratoare de chimie sau fizică;

- utilizează substanțe chimice în procesul didactic;

- supraveghează elevi care lucrează cu reactivi sau materiale chimice;

- manipulează, depozitează sau transportă agenți chimici în incinta unității.

Cadrele didactice care utilizează agenți chimici au următoarele obligații:

- să cunoască și să aplice măsurile de securitate prevăzute în FDS-urile substanțelor utilizate;

- să participe la toate formele de instruire în domeniul SSM;

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție pus la dispoziție;

- să anunțe imediat orice incident, accident sau deteriorare a echipamentelor ori recipientelor de substanțe chimice;

- să nu permită accesul persoanelor neautorizate în spațiile unde se utilizează substanțe periculoase.

(1) Substanțele chimice trebuie etichetate corespunzător, în ambalaje originale, cu mențiuni vizibile privind riscurile.

(2) Este obligatorie păstrarea și consultarea Fișelor cu Date de Securitate (FDS) pentru toate substanțele deținute.

(3) Substanțele se depozitează în dulapuri speciale, separate pe categorii (inflamabile, acide, toxice etc.), în spații ventilate, cu acces restricționat.

(4) Nu se vor utiliza substanțe chimice expirate, instabile sau fără etichetare.

Este interzisă:

- pipetarea cu gura;

- turnarea acidului în apă în mod greșit (se face doar acid în apă);

- amestecarea substanțelor fără cunoașterea reacțiilor posibile.

(3) Se vor utiliza doar cantitățile strict necesare desfășurării activității didactice.

În cazul unui contact accidental cu o substanță chimică:

- Pe piele: zona se spală cu apă din abundență timp de 15 minute;

- În ochi: se clătește imediat cu apă curentă și se solicită asistență medicală;

- Inhalare vapori: se evacuează zona, se asigură aer proaspăt, se cheamă medicul;

- Vărsare accidentală: se delimitează zona, se utilizează material absorbant, se evită contactul direct;

- Arsuri chimice: se aplică apă rece, apoi comprese sterile.

Se interzice:

- accesul neautorizat în spațiile cu substanțe chimice;

- mâncatul sau băutul în laborator;

- păstrarea alimentelor în apropierea substanțelor;

- eliminarea substanțelor chimice în rețeaua de canalizare fără aprobare.

AGENŢII CHIMICI SUNT PERICULOŞI !

Peste 50.000 de substanţe şi preparate chimice potenţial dăunătoare sunt utilizate la locurile de muncă. Anual, alţi 500 de agenţi chimici noi sunt introduşi în fabricaţie, deoarece, pentru a fi competitivă, industria are în permanenţă nevoie de materiale noi. Expunerea la agenţii chimici este de multe ori plătită scump. Organizaţia Internaţională a Muncii estimează că anual produsele chimice sunt cauza a 439.000 de decese dintr-un total de 2.000.000 şi a 35.000.000 de îmbolnăviri profesionale din cele 160.000.000 de cazuri noi înregistrate. Pentru a preveni îmbolnăvirea sau accidentarea lucrătorilor, prevederile legale impun respectarea cerinţelor minime de protecţie şi diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi.

Agenţii chimici periculoşi pentru lucrători sunt:

•	substanţele şi preparatele chimice clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate la introducerea pe piaţă, transport, etc... (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase);

•	substanţele pentru care sau stabilit valori limită de expunere profesională (Anexa 1, H.G. nr. 1218/2006. Valoarea limită de expunere profesională este concentraţia maximă admisibilă a agentului chimic în aerul zonei în care respiră unlucrător);

•	Orice agent chimic (chiar dacă nu este clasificat ca periculos) care poate să prezinte un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor chimice, fizico – chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau prezent la locul de muncă.

Agenţii chimici pot pătrunde în organism prin:

•	Inhalarea substanţelor sub formă de vapori, gaze, pulberi;

•	Contactul cu echipamentele individuale de protecţie şi/sau cu alte materiale, suprafeţe contaminate;

•	Ingestia accidentală, din neatenţie sau din cauza nerespectării normelor de securitate şi sănătate în muncă (produse chimice neetichetate, mâini murdare, fumatul sau mâncatul la locul de muncă, etc.)

Îmbolnăvirile se pot produce:

•	după o singură expunere (intoxicaţii acute);

•	după un timp îndelungat de expunere (boli cronice)

Expunerea la agenţi chimici poate cauza:

•	iritaţii ale pielii sau dermatite;

•	astm ca rezultat al dezvoltării unor alergii la substanţele prezente în mediul de muncă;

•	pierderea cunoştinţei în urma expunerii la gaze toxice;

•	cancer în urma expunerii îndelungate la agenţii chimici cancerigeni.

Măsuri pentru evitarea sau diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi:

A)	Ce trebuie să facă angajatorii?

•	Să evalueze riscurile şi dacă tehnic este posibil, să evite folosirea sau să înlocuiască agentul chimic periculos cu unul mai puţin periculos;

•	Să limiteze la minimum posibil numărul personalului expus;

•	Să realizeze captarea la sursă a vaporilor, gazelor, pulberilor şi să asigure ventilarea locului de muncă;

•	Să asigure dotarea cu echipament individual de protecţie adecvat;

•	Să informeze şi să instruiască lucrătorii cu privire la riscurile la care se expun, la conţinutul fişelor tehnice de securitate, la etichetarea agenţilor chimici, la semnalizarea locurilor periculoase;

•	Să organizeze supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor şi a serviciului de prim ajutor

•	Să elaboreze proceduri de lucru şi de intervenţie în caz de urgenţă

•

B)	Ce trebuie să facă lucrătorii?

•	Să-şi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă;

•	Să nu se expună pericolului de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

•	Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;

•	Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent

# 8. Primului ajutor

## 8.1. Acordarea primului ajutor

Fiecare lucrător care îşi desfăşoară activitatea în cadrul universității beneficiază de supravegherea sănătăţii la intervale regulate. Supravegherea sănătăţii este asigurată prin medic specialist de medicina muncii (conf. art.25 din L.319/2006), in campusul universitar existând un cabinet medical de medicina muncii.

În temeiul H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, lucrătorii care lucrează în instituţii de învăţământ sunt investigaţi medical astfel: examen medical la angajare și examenul medical periodic.

Cadrele didactice au responsabilitatea de a asigura un mediu sigur pentru studenți și colegi, iar în cazuri de urgență, acestea trebuie să intervină prompt în limitele competențelor, aplicând măsuri de prim ajutor până la sosirea personalului medical calificat.

Printre cele mai comune situații care pot necesita acordarea primului ajutor se numără:

- leșinuri sau pierderea stării de conștiență;

- crize de epilepsie;

- accidente minore (tăieturi, arsuri, lovituri);

- reacții alergice severe (anafilaxie);

- intoxicații accidentale în laboratoare;

- stop cardio-respirator.

Cadrele didactice trebuie să urmeze următorii pași esențiali:

- Asigurarea zonei – eliminarea pericolelor pentru victima și salvator;

- Evaluarea victimei – verificarea stării de conștiență, respirației și circulației;

- Apelarea serviciilor de urgență – apel 112, oferind informații clare;

- Aplicarea măsurilor de prim ajutor – conform pregătirii anterioare (manevre de resuscitare, poziția laterală de siguranță, oprirea hemoragiilor etc.);

- Monitorizarea victimei până la sosirea ambulanței.

Conform normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), cadrele didactice:

- trebuie să participe la instruiri periodice privind acordarea primului ajutor;

- au obligația de a cunoaște locația truselor de prim ajutor și a mijloacelor de comunicare de urgență;

- trebuie să informeze imediat coordonatorul SSM sau responsabilul de siguranță al facultății în cazul unui incident.

## 8.2. Prevenirea și intervenția în caz de electrocutare

Art. 1 – Prezenta procedură stabilește măsuri obligatorii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare și acțiunile ce trebuie întreprinse de către cadrele didactice și personalul universității în cazul producerii unui astfel de eveniment.

Art. 2 – Procedura se aplică în toate spațiile universitare unde se utilizează echipamente electrice, inclusiv laboratoare, săli de curs, ateliere, birouri și orice altă zonă în care există instalații sau surse de curent electric.

Art. 3 – Electrocutarea (sau „curentarea”) este definită ca trecerea unui curent electric prin corpul uman, fenomen ce poate genera următoarele efecte:

a) Oprirea respirației (asfixie) prin contracția involuntară a mușchilor respiratori;

b) Stop cardiac, pierderea cunoștinței și moarte, în cazul curentului de înaltă tensiune;

c) Arsuri externe la nivelul pielii, la punctele de contact cu sursa electrică;

d) Tulburări interne severe, cunoscute ca „șocuri electrice”;

e) Leziuni de tip electrometalizare și semne electrice pe piele.

Art. 4 – Curentul electric acționează asupra tuturor componentelor organismului uman, cu efecte deosebit de grave asupra inimii și plămânilor. În unele cazuri, victima poate fi în stare de moarte aparentă, în care funcțiile vitale sunt foarte slabe și greu detectabile.

Art. 5 – Sursele potențiale de risc electric în cadrul universității includ, dar nu se limitează la:

a) Utilizarea echipamentelor electrice defecte (ex. aparate de laborator, computere, unelte electrice);

b) Prize deteriorate, cabluri neizolate sau improvizații;

c) Prezența lichidelor în apropierea echipamentelor electrice;

d) Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor, contrar instrucțiunilor tehnice;

e) Intervențiile neautorizate asupra instalațiilor sau echipamentelor electrice.

Art. 6 – Alte riscuri frecvente includ:

a) Utilizarea curentului electric la tensiuni care depășesc limitele legale de siguranță;

b) Atingerea conductoarelor neizolați sau insuficient protejați;

c) Contactul cu piese metalice aflate accidental sub tensiune;

d) Pătrunderea curentului de înaltă tensiune în instalațiile de joasă tensiune;

e) Alimentarea aparatelor portabile în spații umede sau cu atmosferă inflamabilă (gaze, vapori, praf).

Art. 7 – Măsurile de prevenire ale electrocutării includ:

a) Instruirea obligatorie a personalului și a studenților privind utilizarea instalațiilor electrice;

b) Utilizarea de echipamente omologate, verificate periodic și întreținute corespunzător;

c) Respectarea distanțelor de siguranță față de sursele de curent electric;

d) Interzicerea contactului cu echipamente electrice cu mâinile umede sau cu obiecte metalice neizolate;

e) Folosirea echipamentului individual de protecție (EIP) – mănuși, cizme, covorașe electroizolante, unde este cazul;

f) Revizia periodică a instalației de împământare conform STAS 12604/5-90, realizată doar de personal autorizat.

Art. 8 – Echipamentele electrice portabile utilizate în încăperi umede vor funcționa doar la tensiuni reduse, conforme normelor de electrosecuritate.

Art. 9 – Instalațiile și echipamentele electrice vor fi protejate împotriva atingerii accidentale prin:

a) Carcasare corespunzătoare cu plase metalice sau table perforate;

b) Fixare solidă a elementelor de protecție;

c) Afișarea plăcuțelor avertizoare și a semnelor de pericol vizibile și conforme.

Art. 10 – Se interzice:

a) Alimentarea aparatelor de la derivații improvizate;

b) Utilizarea echipamentelor peste puterea nominală admisă de rețea;

c) Atingerea sau mutarea echipamentelor electrice mobile fără întreruperea alimentării;

d) Utilizarea sârmelor, cuielor sau altor improvizații în locul siguranțelor calibrate.

Art. 11 – Cadrele didactice au următoarele responsabilități specifice:

a) Supravegherea atentă a studenților în timpul lucrului cu echipamente electrice;

b) Verificarea vizuală a echipamentelor electrice înainte de utilizare;

c) Interzicerea utilizării aparatelor defecte sau improvizate;

d) Semnalarea imediată a oricăror defecțiuni sau neconformități către serviciul tehnic sau responsabilul SSM;

e) Impunerea respectării regulilor de securitate în timpul lucrărilor practice și activităților educaționale.

Art. 12 – În caz de electrocutare, se aplică următoarele măsuri:

a) Nu se atinge victima dacă aceasta este încă în contact cu sursa de curent;

b) Se întrerupe imediat alimentarea cu curent de la sursă (scoaterea din priză, tabloul electric, întrerupător);

c) Dacă nu este posibilă întreruperea imediată a curentului, victima se îndepărtează folosind obiecte uscate, neconducătoare: bastoane de lemn, plastic, cauciuc etc., iar salvatorul va folosi echipament de protecție electroizolant;

d) La instalațiile de înaltă tensiune este obligatorie folosirea mănușilor și cizmelor electroizolante;

e) În lipsa acestora, se poate folosi un strat improvizat electroizolant (covoare, lemn uscat, pânză groasă etc.).

Art. 13 – Dacă victima este conștientă se vor aplica următoarele măsuri:

a) Se așează într-o poziție comodă, ferită de frig sau căldură excesivă;

b) Se desface îmbrăcămintea strâmtă (guler, curea, nasturi);

c) Se administrează calmante ușoare, sub supraveghere;

d) Se masează ușor musculatura membrelor;

e) Se monitorizează starea acesteia timp de câteva ore.

Art. 14 – Dacă victima este inconștientă sau nu mai respiră se vor aplica următoarele măsuri:

a) Se verifică pulsul și respirația;

b) Se aplică respirație artificială gură la gură;

c) Se începe masaj cardiac extern, fără întârziere;

d) Se formează echipe de reanimare care acționează în schimburi de 5–10 minute;

e) Se administrează oxigen (dacă este disponibil) la presiune mică, sub o atmosferă.;

f) Se apelează de urgență la serviciul 112.

Art. 15 – Transportul victimei la unitatea medicală se face numai după stabilizare sau concomitent cu aplicarea măsurilor de reanimare în mijlocul de transport.

În multe cazuri, persoanele electrocutate prezintă o moarte aparentă, în sensul că inima şi plămânii mai funcţionează, dar nu pot fi percepute de oricine. De aceea, perseverând cu reanimarea cardiacă şi respiratorie, mulţi electrocutaţi au fost salvaţi de la moarte şi după câteva ore de reanimare.

Art. 16 – Arsurile produse prin electrocutare se tratează conform procedurilor pentru arsuri termice – se acoperă cu pansamente sterile, fără aplicarea de unguente, și se evită contaminarea.

Conducerea universității este responsabilă de:

- a) Dotarea echipamentelor cu sisteme de protecție împotriva electrocutării;

- b) Asigurarea întreținerii instalațiilor;

- c) Verificarea periodică a instalațiilor electrice.

Art. 18 – Angajații și studenții sunt obligați:

a) Să verifice imposibilitatea atingerii pieselor aflate sub tensiune;

b) Să respecte semnalizările și să utilizeze corect instalațiile;

c) Să nu intervină asupra instalațiilor electrice decât dacă sunt autorizați SSM.

În vederea evitării unor asemenea accidente se impune ca izolarea conductorilor să fie perfectă şi prin poziţia acestora să fie exclusă posibilitatea unei atingeri. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare prin contact cu uneltele cu care se lucrează, acestea vor avea mânerele din materiale electroizolante. Elementele sub tensiune vor fi protejate de carcase, împiedicându-se astfel atingerea acestora. Carcasarea sau îngrădirea se va executa cu plase metalice sau table perforate cu rezistenţă metalică suficientă şi bine fixată.

Pentru a se evita o astfel de accidentare, se va asigura legarea la pământ sau legarea la nul a aparatelor (de exemplu, maşini-unelte), conform normelor de electrosecuritate. Periodic (STAS 12604/5-90) se va verifica instalaţia de legare la pământ, lucrările efectuându-se de către persoane de specialitate, autorizate în acest scop;

Staţiile de amplificare, aparatele şi utilajele electrice vor fi instalate numai în încăperi uscate şi curate; alimentarea acestora, prin derivaţii provizorii, de la tabloul de distribuţie este interzisă. Se interzice utilizarea maşinilor şi utilajelor la puteri nominale mai mari decât suportă reţeaua.

Toate instalaţiile electrice de pe întreg teritoriul instituţiei de învăţământ aflate în locuri de muncă periculoase, unde studenţii şi personalul instituţiei de învăţământ ar putea veni în contact cu ele, vor fi prevăzute cu izolaţiile şi apărătorile reglementare, precum şi cu tăbliţele avertizoare respective (specifice instalaţiilor şi locului de muncă).

Intervențiile, reparațiile și reviziile la echipamente și instalații electrice vor fi realizate doar de electricieni calificați, autorizați din punct de vedere SSM, instruiți corespunzător.

## 8.3. Stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor

Spaţiile de învăţământ sunt prevăzute cu hidranţi interiori şi sunt dotate cu instinctoare cu pulberi P6. În cazul producerii unui incendiu se va încerca limitarea acestuia cu mijloacele tehnice din dotare (hidranţi şi stingătoare). Lucrătorii vor fi evacuaţi, fără panică, pe căile specificate în planul de intervenţie, alegând drumul cel mai scurt şi opus focului. În cazul pierderii de sub control a focului se apelează telefonic Serviciul de Urgenţă al Inspectoratului Teritorial pentru Situaţii de Urgenţă, 112.

Este foarte important ca să se respecte instrucţiunile S.S.M. şi P.S.I. elaborate pentru acest loc de muncă.

Art.34. Principalele măsuri de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor se referă la:

- obligativitatea dotării utilajelor şi mijloacelor de transport cu echipamente specifice de PSI, cunoaşterea şi utilizarea acestora în caz de necesitate;

- interzicerea fumatului şi/sau accesului cu foc deschis în parchetul de exploatare sau în alte locuri de desfăşurare a procesului tehnologic unde există pericol de incendiu sau explozie.

# 9. Dispozitii finale

Art.2155. Fiecare lucrător este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, ale instrucţiunilor tehnice interne, ale fişelor tehnologice sau altor reglementări, precum şi a unor defecte în instalaţiile electrice, care ar putea pune în pericol securitatea oamenilor, să ia măsuri în limita competenţei sale şi să comunice cele constatate şefului direct sau ierarhic superior.

Art.2156. Privite în contextul sistemului legislativ naţional, precum şi în baza analizei la nivel macrosocioeconomic şi microsocioeconomic, se poate afirma că există mai multe categorii de motive care justifică necesitatea elaborării instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă: juridice, economice, practice.

- Argumente juridice: structura legislaţiei de bază a securităţii şi sănătăţii în muncă, privită prin prisma ariei de obligativitate şi a caracterului general sau particularizat, concret aplicativ, conţine trei componente, ultima fiind ,,legislaţia terţiară” – care cuprinde instrucţiunile proprii de ssm, elaborate de utilizatorul lor şi obligatorii numai pentru acesta. Existenţa legislaţiei terţiare este impusă prin Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Art.13, lit. e). stipulează obligaţia conducătorului unităţii ,,să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor”.

- Argumente economice: în condiţiile economiei capitaliste, se evidenţiază anumite fenomene, cu implicaţii profunde şi asupra sistemului de securitate şi sănătate în muncă: descentralizarea economică, dezvoltarea sectorului privat şi instalarea relaţiilor şi mecanismelor pieţei libere. Principala consecinţă a fenomenelor specificate, din punct de vedere al obligaţiilor privind realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă, o reprezintă necesitatea transferului deciziei manageriale şi a răspunderii la nivelul conducătorilor unităţii, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului, menţinându-se însă, dacă este cazul, controlul statului asupra performanţelor. Urmând acest deziderat, actuala legislaţie în domeniu promovează ca unul din principiile fundamentale integrarea securităţii şi sănătăţii muncii în procesul de muncă.

- Argumente practice: deoarece adoptarea unei soluţii practice optime este strict dependentă de condiţiile concrete în care se desfăşoară procesele de muncă, scopul instrucţiunilor proprii este de a stabili modalităţile de acţiune pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă.

Art.2157. Rolul instrucţiunilor proprii de ssm este de a particulariza şi concretiza măsurile de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului în raport cu condiţiile reale ale proceselor de muncă desfăşurate de către fiecare unitate.

Art.2158. La elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se respecte ca principiu de bază corespondenţa biunivocă factor de risc - măsură de prevenire, astfel încât pentru fiecare factor identificat în procesul de muncă să se prevadă cel puţin o măsură care să-l anihileze sau să îi diminueze acţiunea astfel încât să nu existe posibilitatea producerii accidentelor sau îmbolnăvirilor profesionale.

Art.2159. Funcţiile instrucţiunilor proprii de ssm sunt următoarele:

- Instrument pentru realizarea instruirii la locul de muncă şi a celei periodice – în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare, instruirea la locul de muncă cuprinde informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru, precum şi prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru. Pornind de la instrucţiunile proprii de ssm se realizează instruirea periodică; intervalul dintre două instruiri periodice se stabileşte prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau ale postului de lucru.

- Instrument folosit în cadrul cercetării accidentelor de muncă pentru stabilirea cauzelor producerii acestora şi a responsabilităţilor; instrucţiunile proprii trebuie să conţină toate măsurile concrete pentru prevenirea accidentelor de muncă datorate erorii factorului uman, instrucţiunile proprii pot reprezenta instrumentul cel mai adecvat pentru depistarea acelor abateri care au condus la producerea evenimentului, ca şi a celui/celor care au săvârşit abaterile.

- Instrument cu ajutorul căruia se realizează controlul, dar mai ales autocontrolul de ssm: prin controlul efectuat de structura de inspecţia muncii, ca şi prin autocontrol (ca formă de control intern), se urmăreşte modul în care se desfăşoară activitatea de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale la nivelul unităţii, în primul rând prin gradul în care sunt aplicate şi respectate măsurile cuprinse în legislaţie.

- Act juridic principal în baza căruia se stabilesc şi se sancţionează abaterile în domeniul ssm - această funcţie derivă cu necesitate din funcţia precedentă, cu aceleaşi specificaţii privind gradul mai mare de utilitate pentru stabilirea abaterilor şi sancţiunilor pe plan intern.

- Jalon în stabilirea planul de prevenire şi protecţie - caracterul concret-aplicativ al instrucţiunilor proprii le recomandă ca fiind cel mai adecvat instrument utilizabil pentru stabilirea măsurilor de prevenire, pentru a se asigura eliminarea/diminuarea celor mai mari pericole, aşa cum rezultă ele din evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă.

Art.2160. Instrucţiunile proprii se aplică cumulativ cu prevederile normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă, ale regulamentelor specifice domeniilor de activitate şi deciziilor conducerii universitatii.

Art.2161. (1) Instrucţiunile nu sunt limitative, acestea vor fi completate, actualizate și refăcute de către structura emitentă la modificarea legislaţiei în vigoare, la propunerea lucrătorului desemnat, a comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau ori de câte ori se va impune acest lucru.

(2) Instruirea periodica se face de cãtre conducãtorul locului de muncã respectiv şef compartiment sau substitut, lucrătorul desemnat sau serviciul SSM.

Art.2162. Orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca va fi comunicata Serviciului intern de SSM din cadrul universitatii.

Art.2163. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toate persoanele care vor executa activităţi didactice si didactice auxiliare în cadrul universitatii de catre conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj, sub semnatura.

Art.2164. Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatorie pentru toti conducatorii locurilor de munca.

# 10. Referinte normative

Legea 319/2006 Legea Securității și Sănătății în Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, H.G.955/2010;

Legea 53/2003 (Codul muncii), actualizată prin Legea 49/2010;

Legea 49/2006 (Codul rutier);

H.G. 767/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;

H.G. 1091/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

H.G. 971/2006  privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

H.G. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

H.G. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

H.G. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. 1876/2005 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

H.G. 300/2006 cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară;

H.G. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca;

H.G. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

H.G. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

H.G. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici;

H.G. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca;

Legea 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii;

H.G. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit,

Specialist SSM

Ș.L. Dr. Ing. Okros Adalbert